# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：441901-2026-01052

#### 采购项目编号：441901-2026-01052

#### 项目名称：智慧城市安全管理与信息系统创新工坊

#### 采购人：东莞职业技术学院

#### 采购代理机构：广东政通招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东政通招标有限公司受东莞职业技术学院的委托，采用公开招标方式组织采购智慧城市安全管理与信息系统创新工坊。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：智慧城市安全管理与信息系统创新工坊

采购计划编号：441901-2026-01052

采购项目编号：441901-2026-01052

采购方式：公开招标

预算金额：3,631,200.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(智慧城市安全管理与信息系统创新工坊):

采购包预算金额：3,631,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 教学仪器 | 智慧城市安全管理与信息系统创新工坊 | 1(项) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内交货并安装完毕。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（智慧城市安全管理与信息系统创新工坊）：本项目不属于专门面向中小企业采购项目。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（智慧城市安全管理与信息系统创新工坊）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：东莞职业技术学院

地址：东莞市松山湖大学路3号东莞职业技术学院行政楼

联系方式：0769-23306039

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东政通招标有限公司

地址：广东省东莞市南城街道广东省东莞市南城街道鸿福路199号410、411室

联系方式：0769-22881803

#### 3.项目联系方式

项目联系人：杨俊平

电话：0769-22881803

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东政通招标有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

智慧城市安全管理与信息系统创新工坊

采购包1（智慧城市安全管理与信息系统创新工坊）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自签订合同之日起30个日历日内交货并安装完毕。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 东莞职业技术学院(或采购人指定地点) |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1、支付期次如下： 1期：支付比例30%,合同签订后，中标人向采购人请款及提供等额有效发票，采购人收到前述材料后10个工作日内向中标人支付合同总价的30%； 2期：支付比例40%,合同签订后，中标人制定有效的工作计划方案，主要设备到货并经采购人确认后，中标人向采购人请款及提供等额有效发票，采购人收到前述材料后10个工作日内向中标人支付合同总价的40%； 3期：支付比例30%,经采购人最终验收合格并办理完全部验收手续，中标人向采购人请款并提供等额有效发票，采购人收到前述材料后10个工作日内支付合同全部尾款。 2、付款前，中标人应向采购人提交请款申请及所需的材料和等额发票。如果中标人怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由中标人承担。 3、本合同的经费由政府拨款，如因政策或政府采购付款流程影响，导致拨款未能及时到位，采购人不承担逾期付款责任，且中标人不得以此为由而不履行本合同约定的义务。否则，采购人有权追究中标人的违约责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：按国家及相关行业标准进行验收。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5% 缴费渠道：电子保函（保险） 说明：中标人在签订合同前 7日内向采购人提交合同金额的5%作为项目履约保证金，履约保证金可以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。合同期满后中标人没有违约行为，履约保证金在合同期满后 10 个工作日内无息退还或自动失效。在本项目合同执行期间，如因中标人的过失或工作不配合的原因造成采购人经济损失的，采购人有权根据损失的数额直接在履约保证金中扣除并书面通知中标人。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 1，报价要求： 投标报价采取打包报价的方式，投标报价包括材料、工具、人工、管理费、利润、税金、风险、招标代理费用等一切因素所有应该和可能发生的费用因素。 2，质保期：3年，自验收合格之日起计算。在质保期内，更新资源及设备维修所需费用由中标人承担。在项目最终验收合格之日起3年的免费质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料等缺陷或其他影响设备正常运转的故障负责。设备出现严重缺陷中标人应予以退换，相关费用中标人承担。免费质保期自甲方在货物质量最终验收单上签字之日起计算，保修费用已计入总价。免费质保期内，所有服务由中标人上门进行，不得收取任何费用。免费质保期满后终身维护，免费质保期后，零配件只收取成本费。中标人负责保障设备质量保证期内的正常使用，承担技术支持。在合同规定的质保期内，提供7×24服务。如有故障设备故障报修的响应时间：接到报修电话半小时内作出响应、24小时内处理故障。 3，对符合本国产品标准的产品给予价格扣除依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。 （1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 （2）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 （3）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 （4）享受价格优惠的相关证明材料所需填写的产品按项目清单（详见“项目清单及技术参数”）逐项填写。 4，其他要求： 投标人应充分结合本招标文件上下文了解项目招标需求、采购文件未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定，供应商须无条件满足采购单位的合理要求。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 教学仪器 | 智慧城市安全管理与信息系统创新工坊 | 项 | 1.00 | 3,631,200.00 | 3,631,200.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：智慧城市安全管理与信息系统创新工坊

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | #### 一、项目基本要求 1、投标人须提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备、货物。 2、所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰明确。 3、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 4、投标人须保证产品符合相关验收标准，并通过验收后，再移交采购人。 5、投标人所投设备应符合中华人民共和国有关规范和安全要求。 6、投标须负责投标货物的运输、验收、试运行和售后服务、培训等。 7、本项目产品技术参数及功能要求仅供投标人参考，涉及具体品牌、型号、产地的产品，仅作为项目质量水平与配置的参考，在不低于此基准的前提下，投标人可以选用同.档次或更优的同类产品替代。 8、项目供货期间，中标人如不具备项目实施过程中的施工类资质，可与采购人协商并经采购人同意后委托符合资质的企业承接本项目的非主体、非关键性工作，费用由中标人自行解决。 9、本项目为一个整体，投标人必须对本项目整体进行投标，不能只对其中一部分货物进行投标，且要提供详细的技术资料。 10、投标人提供的产品必须符合招标文件要求的技术参数及功能要求。 11、投标人需根据项目需求，在投标文件中提供切实可行的项目实施方案、供货方案、质量保证措施、培训方案、售后服务方案等。 #### 二、项目清单及技术参数 名称; 单位; 预算单价（元）; 数量; 预算总价（元）; 技术参数. △建筑智能化AI实训一体化系统; 套; 133,000; 10; 1,330,000; 基于智慧物联系统在视频及楼宇应用场景，加载人工智能技术应用，能够实现行为分析、面部识别、客流分析、周界防范、智慧物联报警、智慧门禁管控、可视对讲等智能物联功能。实训系统包含但不仅限于以下子系统：视频监控系统、可视对讲系统、入侵报警系统、智能家居系统，公共广播系统、综合管理平台等。各子系统以场景化模板方式设计，采用网孔板安装在现有实训间模型架上，网孔板尺寸根据实训间大小设计，网孔尺寸适合采用胶粒扣安装设备，现有实训间模型架尺寸（3.5m*2.5m*2.5m)。 一、视频监控系统（10套） 采用基于网络的数字视频监控系统，其包括但不限于：AI边脑（或超脑、网络硬盘录像机）等、智能球型摄像机、人脸识别摄像机、周界声光摄像机、热成像筒型摄像机、无线路由器、POE交换机、等。性能要求: 1.人/车/物实时检测抓拍 2、黑名单入侵布控 3、周界入侵分析 4、支持以图搜图、人员轨迹还原、人脸属性查证 5、支持陌生人报警 6、支持人员频次统计 7、支持人脸签到和考勤 8、支持人脸1V1比对 9、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 10、系统配置要求： 10.1、AI人脸识别摄像机 （1）采用深度学习算法，可通过机器自主提取目标特征，形成深层可学习的人脸图像，有效提升目标人脸检出率。 （2）支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式、道路监控模式，Smart事件模式 （3）人脸抓拍模式：a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d)最多同时检测30张人脸，e)支持人脸去重 （4）Smart事件模式： 支持越界侦测、区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速运动侦测、停车侦测功能。 （5）设备内置低眩光补光灯，无明显光污染，可保证夜间正常进行人脸抓拍。 （6）防护等级：≥IP67 （7）支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 （8）最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （9）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 （10）内置GPU芯片。 （11）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 （12）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 （13）支持宽动态≥120dB。 （14）当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 （15）设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 （16）▲内置1个麦克风、1个扬声器，1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。（投标时须提供设备原厂彩页，第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （17）补光灯类型：红外，850nm（或同等级性能以上补光） （18）补光距离：普通监控≥50米，人脸抓拍/识别≥10米 （19）防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 （20）最大图像尺寸：不低于2560x1440 （21）SD卡扩展：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持≥256 GB （22）启动和工作温湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) （23）支持DC12V供电和PoE供电，最大功耗≤8W。 10.2、AI周界声光摄像机 （1）采用深度学习算法，可通过机器自主提取目标特征，形成深层可学习的监控图像。 （2）支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式 （3）Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警。 （4）鳞镜补光：采用隐蔽式灯珠设计，通过柔光反射技术实现补光，补光柔和均匀，无明显眩光，做到见光不见灯。 （5）Smart录像：支持Smart265编码；支持断网续传功能，可保证录像不丢失；配合Smart NVR/SD卡可实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放；支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术及高效视频编码。 （6）系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME等协议接入；支持三码流技术，支持同时≥20路取流；支持萤石平台接入； （7）宽动态：支持宽动态范围≥120 dB，适合逆光环境监控 （8）图像相关：支持≥200万像素 @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 （9）安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 （10）接口功能：内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽，最大支持 ≥256 GB；支持10M/100M自适应网口；支持一对报警输入输出 （11）支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 （12）最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤ 0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 （13）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（提供满足该项要求的第三方检测报告或承诺函证明，并加盖投标人公章，格式自拟） （14）内置GPU芯片。 （15）支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 （16）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 （17）支持人数统计功能，支持设置最多≥8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 （18）当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁。 （19）支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 （20）设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 （21）内置≥4颗补光灯，为鳞镜式补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状。 （22）▲内置≥2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。（投标时须提供设备原厂彩页，第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （23）防水等级：≥IP67防尘。 （24）传感器类型：1/2.7＂ progressive scan CMOS （25）红外：普通监控≥50 m，人脸抓拍/识别≥10 m；红外波长范围：850 nm （26）防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 （27）最大图像尺寸：不低于1920 × 1080 （28）视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG （29）支持DC12V供电和PoE供电，最大功耗≤15W。 （30）SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持≥512 GB （31）RS-485：支持RS-485接口，半双工模式，支持自适应主流通信协议。 （32）复位：支持 10.3、AI智能球型摄像机 （1）支持最大不低于1920×1080@30fps高清画面输出; （2）支持H.265高效压缩算法，可有效节省存储空间; （3）支持≥4倍光学变倍，≥16倍数字变倍; （4）采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远≥30m; （5）支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测，等智能侦测功能; （6）支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放; （7）支持宽动态范围达≥120dB，适合逆光环境监控; （8）支持3D数字降噪、强光抑制、SmartIR; （9）支持镜像、一键恢复功能; （10）支持≥350°水平旋转，垂直方向0°~90°; （11）支持≥300个预置位，≥8条巡航扫描; （12）支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉; （13）支持定时抓图与事件抓图功能; （14）支持定时任务、一键守望、一键巡航功能; （15）内置麦克风，支持1路音频输入和1路音频输出;内置扬声器(内置功放)，可无须外接音频设备实现双向语音对讲; （16）内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能; （17）支持PoE功能; （18）支持最大≥256 GB的MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储; （19）支持E家协议和萤石云服务; （20）传感器类型：1/2.7＂ progressive scan CMOS （21）最低照度：彩色≤0.05 Lux @ (F1.8，AGC ON)；黑白≤0.005 Lux @ (F1.8，AGC ON)；0 Lux with IR （22）焦距：2.8~12 mm，≥4倍光学变倍 （23）视场角：100°~25°(广角~望远) （24）设备可识别距样机≥25m处的人体(1.7mx0.5m)轮廓 （25）▲设备内置麦克风、扬声器，具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。（投标时须提供设备原厂彩页，第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （26）红外照射距离：不小于30 m （27）水平范围：水平350° （28）垂直范围：垂直0°-90° （29）水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：不小于60°/s （30）垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：不小于50°/s （31）视频压缩标准：支持H.265,H.264,MJPEG （32）电源输出：DC12 V，电流小于60 mA （33）网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 （34）供电方式：支持DC12V供电和PoE供电 10.4、热成像筒型摄像机 （1）全彩模式检验：可见光通道在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 （2）双光融合设置检验：在IE浏览器下，具有双光融合色彩优化设置选项。 （3）文字转语音设置检验：在IE浏览器下，具有文字转语音设置选项。 （4）噪声等效温差(NETD)≤20mk。 （5）最小可分辨温差≤200mk。 （6）可对监控画面中由目标发生镜面反射而产生的报警进行过滤。 （7）可通过IE浏览器开启或关闭畸变校正功能，开启后样机视场角应减小，开启畸变校正功能后，样机几何失真率应≤3%。 （8）在探测温度区域中有超过预设温度时，可在客户端给出报警提示，联动报警输出、发送邮件、联动录像及联动抓拍 （9）可通过IE浏览器设置温度信息的字体大小、及点、线、区域的颜色 （10）外壳防护等级：≥IP67 （11）支持防太阳灼烧功能； （12）补光灯关闭情况下最低可用照度，彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx （13）支持智能行为规则屏蔽功能 （14）在热成像预览画面中，可通过鼠标点击画面中的任意一点，可实时显示此点的温度； （15）支持MP2L2、G.711ulaw、G.711alaw、G.726、G.722.1、AAC及PCM音频编码设置选项； （16）具有SVC设置 （17）具有数字降噪设置 （18）支持移动侦测，信号量报警输入、输出及报警触发录像； （19）能进行黑白名单设置控制访问的IP地址； （20）具有H.264、MJPEG编码方式，可将H.264格式设置为Baseline/Main/HighProfile； （21）网口：1路RJ45接口10/100 M自适应以太网口 （22）支持DC12V供电（±25%）和PoE供电，最大功耗≤8.5W。 （23）电源适配器：标配DC 12V电源适配器 10.5、无线半球摄像机 （1）像素：≥400万，高清全彩画质；支持WiFi无线连接，适用于室内场景。 （2）支持360度云台旋转，双向语音对讲功能，可实现手机远程监控。 （3）支持全彩夜视功能，保证夜间监控清晰度；支持自动巡航功能。 10.6、无线路由器 （1）规格：千兆版，支持防火墙功能： （2）支持Mesh组网功能，可实现全屋网络覆盖 （3）机身材质：塑料；外置天线设计，信号稳定。塑料天线： （4）管理方式：支持APP管理和WEB页面管理。（5）电口网口盲插 （6）使用面积：不小于120㎡；总带机量：不小于80终端 10.7、AI边脑 （1）主控处理器:≥6核 ARM CA53@1.6GHz；内存:≥4GB；EMMC:≥32GB （2）算力:支持≥8路高清视频智能分析，支持混合精度运算 （3）接口:≥2个ETH 100 / 1000Mbps自适应 ；≥2个 USB3.0 ，≥1个HDMI2.0接口， 1个TF卡槽 （4）散热方式:主动散热； （5）典型功耗:≤13W （6）电源接口:DC 12V/3A （7）支持8路视频同时进行视频AI分析，每个视频可以配置至少2个算法 （8）搭载AI边脑软件V2.0及以上版本 （9）▲配置通用算法≥20种，包括但不限于：人员跨越监测、人员逗留监测、电动车跨越监测、车辆跨越监测、人群聚集监测、人员离岗监测、定员值守监测、值班睡岗监测、吸烟行为监测、使用手机监测、人员跌倒监测、车辆乱停监测、人车防撞监测、安全帽监测、护目镜监测、口罩佩戴监测、反光衣监测、物体异动监测、通道堵塞监测、火苗烟雾监测（投标时须提供设备原厂彩页，第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （10）支持每个通道可以根据应用场景自由配置AI算法，支持算法参数本地配置及远程配置，可调整本地算法阈值；支持算法配置实时动态切换。 （11）支持通过ONVIF协议直接获取摄像头数据进行分析，并兼容主流品牌的摄头 （12）支持AI视频分析后的图像通过本地Web端进行多路播放展示 （13）支持本地Web告警信息弹窗、列表查看及告警处置；告警分为四级（红色、橙色、黄色、蓝色）； （14）支持本地告警自动转发给第三方云服务；支持算法库本地授权。 （15）支持≥30种以上算法供客户自由选择后配置 （16）支持监测分析图像的本地ROI（监测区域）调整 （17）支持通过IP音箱进行语音联动报警 （18）支持通过网络控制器进行场景联动的告警配置 （19）支持≥2个网口，可同时配置外网内网访问；可同时配置外网、内网访问；支持多网段路由配置；支持本地系统log查询。 10.8 POE交换机 （1）提供≥16个百兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光电复用口 （2）交换容量：≥7 Gbps；包转发率：≥ 5 Mpps （3）支持IEEE 802.3at/af （4）端口最大供电功率：≥30 W；整机最大供电功率：≥130 W （5）支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x等 （6）支持红口保障，可设置优先高级端口（红口）（7）支持最远≥250 m传输 （8）支持≥4 KV防浪涌（PoE口） （9）支持PoE输出功率管理 （10）采用线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式 二、可视对讲系统（10套） 要求可视对讲系统能够模拟现代化小区的服务，提供访客与住户之间的双向可视通话，其配置至少包括4台全数字室内机、1台人脸识别门口机、1台管理机、1套门锁及配件等。具体性能及硬件要求如下： 1、对讲功能：支持与室内机或中心管理机之间双向语音对讲，可兼容接入半数字/模拟二线/模拟四线对讲系统，无需额外增加转接设备。 2、主副机配置：设备支持一台主机带多台副机管理 3、门禁功能：可直接控制电锁，实现门禁管理，可定制扩展成双门控制； 4、报警功能：设备具有消防报警输入联动门锁常开功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能 5、单机操作功能：可本地发卡，实现免平台、免中心管理 6、云对讲功能：支持云社区接入，实现云对讲功能 7、VOIP电话网关功能：支持通过云平台配置业主手机号，在室内机与 APP 无应答时，可拨自动打业主手机号 8、电梯联动功能：可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能 9、事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 10、Web管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作 11、维护方便，支持中心远程升级，批量刷机 12、系统硬件配置要求： 12.1、可视对讲门口机 （1）屏幕分辨率为≥800*480。 （2）具有≥3个报警输入，内置门磁报警、防拆报警。 （3）采用高清双目宽动态摄像头（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），摄像头分辨率为 ≥1920*1080，采集帧率≥30帧/s，图像水平分辨率≥820TVL。 （4）支持人脸、密码、感应卡、动态验证码、二维码、手机APP、移动电话、身份证、远程开门等方式开锁。 （5）人脸识别距离0.3m—2m，水平识别角度范围0—90°，人脸识别速度≤0.2s，识别准确率≥98%。支持电子照片、视频、打印照片防假功能。 （6）支持未带口罩检测及提醒功能。 （7）支持在低照度≤0.0001lux条件下正常进行人脸识别。 （8）支持信息发布功能，可在显示屏上显示发布的图片。 （9）支持与室内机之间双向呼叫对讲。 （10）支持与管理机之间双向呼叫对讲。 （11）支持呼叫手机实现双向对讲、远程开门。 （12）支持移动端手机APP管理，支持可视对讲，人员管理，权限下发，数据管理，远程开门等功能。 （13）支持最多6路视频取流。 （14）可抓拍开锁时图片并上传至管理平台。 （15）支持≥20000个用户，≥10000个人脸，≥100000张卡片，≥10000条离线记录存储。 （16）支持没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，当侦测移动物体自动唤醒设备，支持无需白光补光实现人脸识别以达到节能效果。 （17）具有可扩展性，通过RS485对接第三方设备。 （18）主门口机可配置≥8个副门口机，多个门口机可同时呼叫不同住户。 （19）支持防拆功能与开门超时报警功能。 （20）支持访客留影留言功能。 （21）支持呼梯功能。 12.2、可视对讲中心机 （1）显示屏：≥10英寸IPS彩色触摸屏；分辨率≥1280*800； （2）摄像头：≥200W像素，可开关控制； （3）操作方式：触摸屏幕+触摸按键； （4）网络协议：TCP/IP 、RTSP、SIP2.0 （5）硬件接口：≥1个RJ45接口，≥1个RS485接口，≥3个USB接口（含1个下载口），≥2个IO输入、≥2个IO输出接口，≥1个TF拓展接口，≥1个HDMI接口。 （6）供电方式：支持DC12V(自带电源适配器)或标准POE供电； （7）设备功耗：≤12W； （8）工作温度：-10 °C-+50 °C； （9）工作湿度：10%-90%； （10）防护等级：≥IP54，适用室内场景； （11）安装方式：支持桌面式安装或壁挂式安装； （12）视频监控：支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面，可同时监视≥4路720P画面，可点击门口机画面发起对讲 （13）对讲功能：支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲，支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能； （14）多方对讲：支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲，最大支持≥16台设备； （15）副机管理：支持1主，≥64副管理机，多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫； （16）录音录像：支持视频监视时抓拍、录像监视画面，对讲通话时录音； （17）远程开门：支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁； （18）广播功能：支持实时广播、定时广播功能； （19）报警接收：实时接收、显示业主家庭室内机发送的报警信息； （20）SIP服务：提供≥10000路SIP服务，节省成本，优化产品系统架构； （21）外设拓展：支持拓展鹅颈话筒、音箱&指纹模块、TF卡，用于提高音量，扩展容量，提高安全性； （22）安卓系统，支持第三方app安装拓展个性业务应用（≥2个）。 （23）设备管理：设备支持对室内机校时，支持查看门口机、室内机在线状态可对门口机、室内机升级操作。 （24）Web管理：设备支持web进行参数配置、账号管理、系统维护等操作； 12.3、可视对讲室内机 （2）操作系统：嵌入式Linux操作系统 （3）屏幕尺寸：≥7英寸彩色触摸TFT LCD；分辨率≥1024×600； （5）操作方式：电容式触摸屏 （7）通信方式：有线网络 （8）网络协议：TCP/IP、SIP2.0、RTSP、SNTP （9）报警输入：≥8路有线防区，第8防区可作为叮咚门铃功能使用 （10）供电方式：支持PoE供电或DC12V供电 （11）探测器供电：支持输出一路 12V 、200mA 电源用于探测器供电（PoE供电时） （12）设备功耗：≤6w （17）通话对讲：支持室内机之间的户户语音对讲和户内语音对讲，支持添加通讯录、通话记录查询； （18）消息记录：支持查看公告信息、访客留言、报警记录、抓拍记录； （19）预览开锁：支持主动查看门口机画面并与门口机发起喊话，可进行一键开门；支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像； （20）呼梯功能：可与梯控设备对接，支持室内机呼梯到对应楼层； （21）呼叫中心：支持室内机与中心管理机之间双向对讲； （22）防区设置：支持紧急开关、门磁、烟感、主动红外、被动红外、气感、门铃等不少于8个防区的个性化设置； （23）情景模式：支持设置在家、外出、睡眠等智慧安防模式，预设防区开关状态； （24）主副机管理：同一房号支持多台室内机，同户支持1主5副6台室内机及以上； （25）自定义密码：支持用户自定义设置开门密码、布撤防密码、胁迫密码； （26）降噪与回声消除：采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；" 12.4、配置IC卡和开门按钮 12.5、配置磁力锁及配件 三、入侵报警系统（10套）： 入侵报警系统包括但不限于混合报警主机、控制键盘、探测器（类型与数量须满足8防区以上探测需求）、防区扩展模块、警铃设备等。报警系统性能要求如下： 1、防区报警：支持探测器/紧急报警装置触发信号接收，进行入侵/紧急报警事件管理 2、断电报警：当市电断电时，设备可通过蓄电池正常工作8小时以上（需选配蓄电池），并将断电事件进行通知上报 3、外接键盘：支持≥32个报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘 4、报警管理：支持报警键盘、客户端软件、中心平台进行报警管理操作 5、报警指示：支持报警键盘、警号、继电器联动、中心平台上报等报警事件指示功能 6、联动控制：支持报警事件联动，平台控制继电器输出，实现场景化联动输出，实现个性化管理 7、事件上传：支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传 8、子系统管理：支持≥8个子系统，实现对防区进行分区管理，支持外出布防、在家布防、撤防、消警、旁路等功能 9、防区设置：支持即时防区、延时防区、紧急防区、超时防区等场景化防区类型设置 10、配置管理：支持配置文件导出和导入功能，实现参数备份和快速移机 11、系统硬件配置要求： 11.1、总线报警主机 （1）操作系统：嵌入式Linux操作系统 （2）防区数量：≥板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 （3）继电器数量：≥板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 （4）日志容量：≥4万条 （5）传输距离：双总线，每条总线最长支持≥2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持≥14.4km） （6）硬件接口：提供RS485接口1个、MBUS接口2个、RJ45接口1个、RS232接口1个（可用于连接报警打印机） （7）安装方式：壁挂安装 （8）供电方式：AC220V（自带电源适配器） （9）设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W（10）当入侵探测器被激活时，应能产生入侵信号或信息，其持续时间应能确保信息发送通信成功；当防拆探测被触发时，应能产生防拆探测信号或信息，其持续时间应能确保信息发送通信成功。 （11）当系统处于正常状态时，应由授权用户进行设防，在设防期间，宜具有设防指示。 （12）强制设防应在事件日志中记录。 （13）激发保持时间超过400毫秒的入侵探测、紧急报警和防拆信号应被处理。故障信号保持时间超过10秒应被处理。 11.2、警灯警号 （1）警号（红白色）； （2）防护等级：≥IP54，室外防水 （3）内置水平仪，便于辅助安装 （4）支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 11.3、控制键盘 （1）LCD报警键盘可通过遥控器和刷卡布撤防 连接到报警主机， （2）可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； （3）支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果； （4）键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持不少于32个遥控器； （5）支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片； （6）主机状态指示灯：可显示系统故障，网络链接状态，报警，布撤防，配置状态功能键：功能按键不少于8个。 （8）功能特性：支持对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询； 11.4、R2无线遥控器 （1）配套PK系列键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用 （2）支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警 11.5、紧急按钮 （1）紧急按钮面板式（适合86底盒） （2）钥匙复位 （3）防火ABS阻燃外壳 （4）报警输出：常闭;常开 （5）安装方式：86底盒 11.6、水浸探测器 （1）应采用MCU控制，能对浸水、漏水有效报警并滤除误报。 （2）应使用高精度水感探头采集信号，经微处理器分析后输出报警信息 （3）水浸探测器专用电极，金属材质，可检测的最小积水深度≤1mm±0.5mm （5）探测灵敏度≤500kΩ （6）支持声光报警输出，声压分贝≥85dB（正前方1米处） （7）支持报警输出常开/常闭可选，触点容量1A/24VDC （8）报警输出：NC，NO可选 （9）标称电压：DC12-24V （14）外壳材质：塑料 （16）安装方式：壁挂 11.7、可视化烟雾探测器 （1）新型融合型智能探测器，烟雾和视频二合一，可探测烟雾进行报警，并通过视频复核 （2）应具备CCCF认证，符合 GB20517-2006标注 （3）最大图像尺寸：≥2560×1440 （4）宽动态范围：≥120dB （5）日夜转换模式：ICR红外滤片式 （6）图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 （7）主码流视频压缩标准：支持H.265 / H.264 （8）通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP 地址过滤 （9）智能报警：火点识别，室内通道占用，入侵侦测，越界侦测 （10）存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) （11）最远补光距离：≥15m （12）报警音量：≥85 dB （13）本地报警方式：声、光报警 （14）温度报警阈值：可调节阈值 （15）功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 （16）报警接口：≥1路开关量输入，≥1路开关量输出 （17）通讯接口：≥1路RS-485，≥1路10M/100M自适应网络，≥1路音频输入，≥1路音频输出 （18）供电电压：支持DC 12V供电，备电电压：DC 3V 11.8、总线式防区扩展模块 （1）设备类型：总线防区输入输出扩展模块 （2）防区数量：≥1个 （3）继电器数量：≥1个 （4）通讯接口：M-BUS （5）通讯线材：RVV2*1.5 （6）通讯协议：M-BUS协议 （7）工作电源：DC36V/3mA（主机总线供电） （8）防区扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展≥1路有线防区 （9）继电器扩展：通过RVV线方式接入报警主机，扩展≥1路有线继电器输出 （10）总线无极性：总线接口不区分极性，方便施工安装 （18）可设置地址 11.9、三光束主动红外对射探测器 （1）三光束主动红外对射探测器，室外探测距离≥100米 （2）配置三光束不锈钢L型对射安装支架一对 11.11、双鉴探测器 （1）设备类型：有线双鉴探测器（壁挂） （2）探测距离：≥12米 （3）探测速度：≥0.2-3m/s （4）报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 （5）安装方式：壁挂安装 （6）工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） （7）探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 （8）智能算法：不受环境温度变化影响（温度补偿及灵敏度自适应） （9）灵敏度配置：支持手动配置灵敏度 （10）光学密封设计：防飞虫或爬虫进入探测器引起误报 （11）下视窗保护：支持下视窗防护，避免近距离探测死角 （12）防宠能力：支持开启宠物过滤模式（30Kg及以下） （13）板载线尾阻：含板载电阻，防止探测器线路被短路或开路而失效，提升系统安全性 11.12、门磁感应器 （1）设备类型：门磁探测器（明装） （2）报警输出：IO输出（常闭NC） （3）工作电源：无需供电 （4）动作距离：开门距离35mm以上触发报警 四、综合布线系统（10套） 每套至少配置1台光纤熔接机（加热时间可设定，加热温度可调整、精细对准、纤芯对准，包层对准：包层80~150um，涂覆层100~1000um；涂覆层250um以下:8~16mm;涂层250~1000um:16mm；标准2N(可选)；多功能夹具，适用于裸光纤、尾纤、跳线、皮线 更换夹具能适用SC等接头用于各种FTTX光纤光缆 300倍(X轴或Y轴)；60mm、40mm和一系列微缩套管；≥5.0英寸TFT彩色LCD显示屏内容可翻转，方便双向操作；可连续熔接、加热次数多，USB接口，方便数据下载软件更新，含电源），至少配置1U理线架和配线架各一个 五、智能家居系统（10套）： 1、具有智能中控屏（包含继电器+网关+音乐）），支持不同场景下全屋照明、音乐控制，配置相关音响（四单元三分频音响1套，吸顶音响1套（一拖一），电动窗帘设备1套、智能墙壁开关（智能二位墙壁开关、智能三位墙壁开关）等硬件设备； 2、支持包含但不限于：烟雾、水浸、燃气泄露、入侵、紧急等报警方式，并配置相关探测器：存在雷达传感器、万能红外转发器、门窗磁感应器、家用燃气泄漏传感器、烟雾报警器、水浸传感器、紧急按纽、温湿度传感器、PIR红外人体运动感应器等 3、网关支持有线和无线两种方式，配置必要的硬件设备，包含有线/无线网关、zigbee断路器等； 4、支持监测环境变化：温湿度、光照等。 六、门禁考勤系统（10套） 核心设备应包含人脸门禁考勤一体机，搭载4.3 寸触摸屏与双目摄像头，可在强光、逆光、暗光等复杂环境下精准识别人脸，支持侧脸、面部遮挡等特殊场景验证，同时具备脱机比对功能，无需联网即可完成考勤。设备需支持 WEB 端远程管理，可便捷录入、修改人员信息。系统搭配门禁电源、开门按钮、230kg 磁力锁及全套配件，组成完整门禁考勤单元 人脸门禁考勤一体机具体要求： 1、显示屏：≥4.3英寸触摸屏；分辨率≥800*480，屏幕防暴等级≥IK04； 2、采用嵌入式Linux系统。 3、采用高清双目相机（包含1路可见光摄像头和1路红外摄像头），最大分辨率：≥1920×1080，帧率30帧/s；适应强光、逆光、暗光等条件下的人脸验证；支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度。 4、刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量调节。 5、设备支持红外及白光灯补光，并可设置红外及可见光补光灯亮度。 6、设备本地人脸库存储容量≥5000张，本地卡存储容量≥10000张，本地出入记录存储容量≥20000条。 7、设备支持IC卡，身份证卡号读取，CPU卡内容读取及开启/关闭NFC刷卡功能。 8、设备支持根据比对结果输出开关量信号；支持通过RS485协议或wiegand接口扩展读卡器；支持通过RS485协议或wiegand接口外接门禁主机等设备。 9、设备支持通过WEB方式进行远程管理，具体功能至少包括：设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸/指纹等技术参数配置、图像参数配置等 10、设备支持配置以下图像参数：宽动态开关、宽动态等级、饱和度、对比度、锐度、亮度、环保等级、视频格式等。 11、设备支持人脸验证功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，完成人员身份核验；支持人脸在画面内持续动态监测；支持本地离线人脸比对；支持联网与后端平台对接实现人脸比对；支持侧脸、部分遮挡、戴眼镜及帽子等情景下的人脸验证；支持用户人脸数据下载与人脸验证双线程同步工作；人脸验证的水平、垂直区域范围可设置；人脸在上下、左右角度偏转±45度范围内可识别，且识别角度可设置；支持人脸验证多阈值设置。 12、设备的人脸验证距离0.2~3m；人脸验证误识率≤0.01%的条件下，准确率应≥99%，人脸验证速度≤0.2s。 13、设备具备防假体攻击功能，应能有效拒绝通过视频、电子屏幕显示照片、纸质打印照片等方式进行的非真人脸验证开门尝试。（投标时须提供国家级检测机构出具的相应检测报告复印件作为证明） 14、设备支持以下认证方式：人脸验证、刷卡、二维码、密码；支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门；当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于255组时段计划模板，支持不少于1024个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理。 15、设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册；本地U盘导入人员信息； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。 16、设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能；支持被不少于4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录。 17、设备支持比对结果图文提示功能；支持本地视频预览、人脸动态捕捉；支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 18、设备支持视频对讲功能，可跟平台或客户端、室内机、管理机、手机APP进行视频对讲。 19、▲设备支持管理中心远程视频预览功能；同时支持接入NVR设备，实现视频监控录像；支持双码流。（投标时须提供设备原厂彩页，或者满足该项要求的承诺书，或者第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） 七，公共广播（10套） 系统核心包含寻呼设备与网络功放终端：寻呼设备配备触控操作界面，支持单呼、分区/ 全区广播、双向对讲等功能，可实现环境监听、外接音频设备联动，覆盖 “设备操作 - 信号传输 - 场景应用” 实训模块；网络功放终端采用标准化机架设计，内置功率放大单元，支持节目播放、音频调节及拓展外接设备，可开展 “终端调试 - 功率匹配 - 系统联动” 实操训练。 系统硬件设备配置具体要求如下： 1、寻呼话筒SY系列 1.1 功能要求 （1）适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 （2）采用桌面式设计，配备不小于7英寸的电阻式触摸屏，屏幕分辨率不低于800 x 480像素，显示色彩不低于65K色，触控反应需灵敏可靠。 （3）自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离不低于5m。 （4）采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 （5）内置不少于1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 （6）兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G等任意网络结构。 （7）支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块；IP终端之间实现两两双向对讲，延时低于100ms；同时网络回声啸叫彻底抑制。 （8）支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 （9）支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移。 （10）支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 （11）支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 （12）内置不低于2W的全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 （13）提供一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，兼容市场主流的有线耳机和便携式麦克风。 （14）一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 （15）一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。 （16）设备应为数字化网络产品，系统扩容不应受地理位置限制，无需额外增设中心机房管理设备，安装应简便。 （17）支持通过网络由系统管理平台对终端进行远程固件升级。 （18）可支持不少于10个按键自定义一键呼叫广播功能。 1.2、技术参数 （1）网络接口：标准RJ45输入 （2）支持协议：TCP/IP，UDP （3）网络协议：支持IPv6、IPv4网络协议 （4）音频格式：MP3 （5）采样率：8KHz~48KHz （6）传输速率：≥100Mbps （7）音频模式：16位CD音质 （8）显示屏尺寸：≥7英寸 （9）屏幕分辨率：≥800 x 480 像素 （10）屏幕类型：65K色DGUS屏 （11）键盘类型：虚拟QWERTY键盘 （12）键盘输入方式：触控 （13）信噪比：≥65dB （14）短路输入：干接点输入 （15）输入电源：AC190V-240V 50Hz-60Hz(电源适配器);DC24V/1.5A 2、IP网络功放终端 2.1 功能要求： （1）采用标准19英寸机架式设计，配备工业级LCD状态显示屏（尺寸不低于3.4英寸），可清晰显示设备工作状态。宜支持红外遥控功能。 （2）设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计。 （3）内置网络硬件音频解码模块，不少于1路，支持TCP/IP、UDP协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号 （4）内置高保真数字功放，额定输出功率不低于60W，定压100V输出 （5）提供不少于1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入接口，具有独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 （6）提供不少于1路EMC输入接口，输入紧急报警语音信号为直通，具有最高优先级。 （7）提供至少1路线路辅助输出(AUX OUT)接口（RCA莲花座），用于扩展连接其他功放设备 （8）提供1路三线制音控强切信号输出接口，无需外接强切电源。 （9）内置智能电源管理功能，无音频信号时自动关闭功放电源，有信号时自动开启，并支持通过软件预先开启功放电源 （10）内置不少于3级音频信号优先顺序（从高到低）：紧急麦克风(EMC) > 网络报警信号 > 本地麦克风(MIC) > 线路输入(AUX IN)及网络背景音乐（同级）。 （11）支持输出缄默强度预置及背景音乐伴奏预置功能。设备面板应具备工作状态指示灯（如电平、保护、待机等）。 （12）兼容路由器、交换机等任意网络结构。 （13）设备应为数字化网络产品，系统扩容不应受地理位置限制，无需额外增设中心机房管理设备，安装应简便。 （14）支持通过网络由系统管理平台对终端进行远程固件升级。 （15）具备USB音频播放功能，支持接入U盘播放音频文件。 （16）提供至少1路短路输入接口，可用于触发预置语音或报警，也可作为门禁联动输入信号。 （17）提供至少1路100V定压功率备份输入接口，可组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 （18）内置高性能主/备切换检测模块，断网断电以及本机故障时不高于0.3秒内切换到备份功率输入。 2.2技术参数 （1）网络接口：标准RJ45输入 （2）传输速率：≥100Mbps （3）支持协议：TCP/IP，UDP （4）音频格式：支持MP3 （5）音频模式：16位CD音质 （6）AUX输出幅度：1000mV 2路莲花座输出接口 （7）AUX输出阻抗：470Ω （8）高音提升、衰减：不小于±10dB （9）低音提升、衰减：不小于±10dB （10）USB接口：最大支持≥16G内存U盘接入 （11）额定功率：≥60W （12）输出方式：100V定压输出 （13）短路输入：干接点输入 （14）保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 （15）输入电源：AC220V 50Hz 3、壁挂音箱 （1）每个分区两只； （2）额定功率（100V）：≥6W （3）额定功率（70V）：≥3W 八：智慧园区综合管理平台（1套，共用） 以智慧园区综合管理平台为核心，联动数字化IP网络广播、智能化安防实训台、智能访客等多个子系统软件，并配套完善的硬件设备（通用服务器，AI云脑、千兆及以上交换机端口满足各子系统设备联网需求、LCD显示屏（单屏显示尺寸大于等于55英寸，数目大于等于12块，物理分辨率大于等于1920 × 1080。）、解码器、LCD操作面板、电视墙软件以及其它必要的设备、辅材和支撑平台各项功能实现的必要软件）形成“全域管控、多系统协同、全流程实训”的架构体系，核心实训功能应覆盖四大模块。 （一）基础管理与可视化管控模块 平台具备全域数据指挥看板功能，可实时显示不少于8栋虚拟建筑对应的8套物理实训设备的设备在线率、能耗峰值、安防事件统计等数据；搭载数字孪生园区沙盘，加载2.5D园区平面图，支持点击楼栋查看绑定实训室的监控视频，告警点位动态闪烁提示。 基础包软件提供系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务，涵盖组织、区域、人员、卡片、设备等核心资源的全生命周期管理，支持多角色权限配置与自定义事件联动规则。 （二）多场景专项实训模块 - 广播与安防实训模块：数字化IP网络广播客户端管理软件需支持全终端统一管理、音频流传输、定时任务编程、消防联动等功能，可实操终端管理、节目播放、录音存贮、全双工对讲等核心操作；智能化安防实训台管理软件实现软硬件一键还原、硬件零配置接入、教师端远程监控指导等功能，可开展门禁权限配置、监控视频调取、异常行为检测等实训项目。 2. 宿舍管理实训模块：智能宿舍模拟管理软件接入真实门禁控制器与智能水电表，支持退宿门禁权限冻结、无人节能断电等联动操作，可开展批量入职退宿压力测试、门禁行为智能分析、多类型故障诊断等实训。 3. 智能抄表与考勤门禁模块：智能抄表系统软件支持远程抄表、多维度报表统计、仪表故障监测等功能，实现能耗数据采集、统计分析与设备状态监控；考勤管理软件支持多类型考勤点设置、灵活排班、出勤调整与考勤统计，门禁管理软件可实现权限配置、门禁状态远程控制、人员出入记录实时展示等功能。 （三）AI与进阶技术实训模块 依托AI云脑，内置AI云脑软件，支持报表大屏展示、数据分析、事件流转、设备管理等功能，可接入多通道检测数据，实现AI驱动的数据分析与设备智能管理。同时，平台应支持二次开发，开放门禁RS485/Modbus TCP等硬件协议，提供软件源码交付，便于开展硬件协议逆向解析、系统集成开发等进阶实训。 （四）故障模拟与应急处置模块 各子系统均内置故障模拟功能，如智能访客系统可一键触发人脸识别失败、审批流中断等多种异常场景；智能宿舍管理系统可模拟门禁电机卡死、RS485总线中断、恶意能耗篡改等故障；广播系统支持终端短路输入联动触发等场景设置。能实现故障模拟实训。 (五）系统软硬件配置具体要求： 1、数字化IP网络广播客户端管理软件 1.1 总体要求 （1）软件应作为整个IP网络广播系统的核心管理平台，安装于系统服务器或授权计算机，负责系统的数据交换、功能控制与运行管理。 （2）软件应采用B/S（浏览器/服务器）或C/S（客户端/服务器）架构，允许授权用户通过网页或客户端进行访问与管理。 （3）软件应统一管理系统内所有IP网络音频终端（包括但不限于寻呼话筒、对讲终端、广播终端、消防接口等），并实时显示各终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等信息。 1.2 核心管理功能 （1）终端管理：应能集中管理所有网络音频终端，包括终端的添加、删除、配置、分组（分区）、远程重启、状态监控及固件远程升级。 （2）用户与权限管理：支持多用户、多级别、分权限管理。可为不同用户分配指定功能、指定终端的操作权限，支持密码统一管理及自动授权。 （3）音频资源与任务管理： 应能管理中央节目库，支持音频文件的上传、分类、试听及删除；应支持创建并管理定时播放任务，允许选择任意终端、设置任意时间、指定音源（文件、声卡采集等），并设置重复周期； 应支持多套定时方案同时启用与独立管理，支持方案的克隆、一键启用/停用；应支持临时广播、实时采播（将本地声卡或指定终端采集的音频实时播放到其他终端）及文本转语音广播。 （4）通话与对讲管理：应提供全双工语音交换，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助功能；支持多种呼叫接听策略（自动/手动）及转移策略（无响应转移、占线转移等）；可自定义通话时长、接听提示音、来电铃声。 1.3 高级控制与联动功能 （1）消防报警联动：支持与消防系统对接，实现全区、分区消防广播。支持N±N邻层报警模式，支持人工与数字报警触发，并可配置报警器联动终端采集。 （2）报警与联动控制：支持终端防拆报警及报警任务联动。支持终端短路输入信号的联动编程，可自定义触发方案（如触发音乐播放、短路输出、巡更警报等）及目标终端。 （3）电源与设备控制：支持对终端外控电源进行定时开关管理。支持终端灯光模式（颜色、闪烁）的远程配置。 （4）特殊场景模式： 考试模式：支持为指定终端在指定时段启用考试模式，支持数模备份切换，并支持一键结束所有设备的考试模式。 离线模式：支持定时任务离线下载到终端，确保在网络中断时终端仍能执行预定的打铃等任务。 节假日模式：支持设置节假日或特殊日期，在指定时间段内自动停用所有定时任务。 1.4 扩展与集成功能 （1）多媒体与信息发布： 支持声文同步广播，可在播放音频时向支持显示的终端发布文字信息；支持LED显示屏信息发布功能，可设置数字/模拟时钟、字体、显示特效等； 支持远程遥控点播功能。 （2）移动端与电话接入：支持通过Android/iOS手机APP进行点播、广播、对讲。支持扩展电话接入功能，实现通过电话发起广播或对讲。 （3）二次开发与系统集成：应提供软件开发包（SDK），如标准MFC动态链接库及HTTP协议接口，以便与第三方平台（如安防、楼控系统）进行整合。 （4）支持对接高精度GPS授时系统，实现系统时钟精准同步。支持电子地图功能（可导入自定义地图或使用在线地图），在地图上实时查看并管理终端状态。 1.5 系统维护与日志 （1）系统监控与日志：应提供实时监控界面，显示终端上下线及任务占用状态。系统需详细记录运行日志、操作日志（呼叫、通话、广播等），并支持日志查询与导出。 （2）数据导出与批量操作：支持将终端配置信息以表格形式导出。支持批量修改定时任务的时间、音量及执行终端。 （3）系统设置与界面： 支持多语言界面（至少包括中文、英文）；支持自定义登录界面背景；支持设置广播/对讲通话的超时自动挂断时间；可配置终端时间显示亮度及断网后的显示模式。 1.6 运行环境与兼容性 （1）运行平台：软件应能在Windows 7、Windows Server 2008 R2及更高版本的Windows操作系统上稳定运行，推荐以系统服务方式安装，实现开机自启，保障高可靠性。 （2）网络兼容性：系统应兼容标准TCP/IP网络，支持IPv4及IPv6协议。 2、智能化安防实训台管理软件 （1）须具备系统快速还原功能，能够将实训台的操作系统、软件配置及相关硬件（包括但不限于门禁、监控、考勤、对讲设备）的参数与状态恢复至预设的出厂初始状态。 （2）硬件“零配置”智能接入：应支持对符合行业通用协议的主流门禁、监控等硬件设备进行自动识别与基础配置，支持即插即用，简化部署流程。 （3）教学与安防台位级融合：软件应与实训台硬件深度集成，支持通过门禁刷卡等方式自动验证操作者身份，并联动解锁对应的实训软件操作权限，同时可记录该操作作为考勤依据。 （4）教师端应具备远程监控与指导功能，能够同时查看学生实训台的实时监控视频画面及该实训台上的软件操作界面（支持画中画等显示模式） （5）全设备统一管理平台：软件应提供统一的设备管理界面，能够对所有接入的硬件设备进行状态监控、批量固件升级、配置统一下发等操作。 （6）异常行为检测：应具备基于视频流分析的智能行为检测功能，能够对设备异常移动、人员危险操作等预设安全风险场景进行识别并发出实时预警。 （7）硬件资源池化服务：应能将摄像头、门禁控制器等物理硬件设备抽象为标准的软件服务接口，支撑二次开发。 （8）断网时仍保障门禁、考勤基础功能运行，数据恢复后自动同步。 （9）▲软件源码交付，便于后期更新迭代，二次开发。（投标时须提供满足该项要求的承诺书，以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） 3、智能宿舍模拟管理软件 （1）本软件应为一套用于智慧宿舍管理模拟实训的教学平台，需具备智能分析与策略执行功能。 （2）能真实接入门禁控制器与智能水电表（RS485/Modbus）供学生进行配置与调试 （3）在该模拟环境中，学生应能完成如下典型业务流程的配置与验证：当系统模拟执行学生退宿操作时，应能自动触发并完成对相应用户门禁权限的冻结。 （4）无人节能策略模拟：宿舍无人超过1小时自动切断高耗能电器电源 （5）软件应提供完整的“人员入职至退宿”全业务流程压力测试模拟功能。 （6）批量业务处理模拟：软件须支持模拟批量人员（例如：不少于20人）入职和离职的业务流程，模拟环节应至少包括：自动分配房间、下发并激活门禁权限、绑定水电表账户，并发退宿检测。 （7）软件应能对模拟生成的门禁通行记录数据进行查询与智能分析 （8）行为分析与策略联动模拟：软件须支持识别学生在规定时间点未归寝记录，自动启动宿舍节能模式等。 （9）支持多层次故障模拟实训场景的配置与演练，至少包括： a) 硬件层故障模拟：可模拟门禁电机卡死等物理层故障，训练学生进行硬件应急排查与处置。 b) 通信层故障模拟：可模拟RS485通信总线中断等通信层故障，导致水电表数据集体离线，训练学生进行网络协议分析与诊断。 c) 业务层故障模拟：可模拟“未办理退宿即强制删除人员信息”等业务逻辑冲突，训练学生理解并处理数据库事务一致性。 d) 安全层故障模拟：可模拟水电表计量数据在传输过程中被恶意篡改，训练学生进行数据完整性校验与安全防护。 （10）▲软件源码交付，便于后期更新迭代，二次开发（投标时须提供满足该项要求的承诺书。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） 4、智能抄表系统软件 （1）具备远程抄水、电、气仪表读数功能； （2）具备按建筑的报表统计功能； （3）具备按区域维度报表统计功能； （4）具备按使用类型的报表统计功能； （5）具备按部门的报表统计功能； （6）具有功功率、电压、电流监测功能； （7）具备仪表故障、在线状态监测功能。 （8）▲软件源码交付，便于后期更新迭代，二次开发。（投标时须提供满足该项要求的承诺书，以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） 5、智慧园区综合管理平台 （1）平台应作为本项目实训系统的核心数据集成与可视化展示平台，实现对各独立实训子系统的统一监管与数据融合。平台定位为：“一屏统管，一网通联” 的智慧园区神经中枢，实现建筑群级 设备状态可监、业务逻辑可溯、控制策略可调的目标。 （2）具备全域数据指挥看板功能：平台须提供统一的综合数据展示界面，能够实时汇聚并展示对应8套物理实训单元（以虚拟楼栋形式呈现）的关键运行数据，至少应包括：设备综合在线率、能耗峰值统计、安防事件统计。 （3）具备数字孪生园区沙盘功能：平台应能加载并展示2.5D园区平面图。在此沙盘界面上，应实现以下功能：点击虚拟楼栋，可查看其绑定的实训室的实时监控视频。当发生火警、门禁异常等告警事件时，相应的告警点位应在沙盘图上进行动态闪烁提示。 （4）子系统快速导航：平台应提供从园区总览界面到各子系统管理界面的快速导航功能，支持一键跳转至以下子系统（或对应管理模块）： a) 门禁管理（用于权限配置） b) 视频监控管理（用于实时视频调取与回放） c) 报警事件管理（用于事件接收与处理） d) 智能宿舍管理（用于能耗查询与分析） e) 智能化实训台管理（用于设备远程复位与控制） f) 智能抄表管理（用于数据查询与校准） （5）▲软件源码交付：投标人须承诺，在中标并完成项目验收后，向招标人交付本平台软件的完整可编译源代码，便于后续的自主更新与迭代开发。（证明材料要求：提供加盖投标人公章的承诺书） （6）▲提供智慧园区综合管理平台相关软件著作权登记证书的清晰复印件并加盖投标人公章，避免侵权风险。 6、为确保各子系统与‘智慧园区综合管理平台’之间的数据通信与业务兼容性，投标人必须： （1）提供详细的技术对接方案，明确说明上述软件与‘智慧园区综合管理平台’进行数据交换、业务联动的技术实现方式。 （2）▲承诺并证明上述其投标软件具备开放接口能力，能够实现与上述“智慧园区综合管理平台”在统一用户认证、设备状态同步、事件告警上报、联动策略执行等核心功能层面的无缝集成。（投标时须提供满足该项要求的承诺书，或者第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （3）▲在项目实施阶段，投标人须负责完成所有接口的联调测试，确保达到招标文件规定的集成功能要求。（投标时须提供满足该项要求的承诺书，或者第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （4）▲ 为保障软件产品的稳定性和可靠性（投标人须提供投标软件产品的《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖投标人公章） 7、单路通用服务器 （1）规格：2U高，标准机架式服务器。 （2）▲CPU：配置1颗性能不低于Intel至强4510的处理器，核心数量不少于12核，主频≥2.4GHz（投标时须提供设备原厂彩页，或者满足该项要求的承诺书，或者第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （3）内存：内存容量不低于64GB DDR5。主板须提供不少于8个内存插槽，最大可扩展内存容量不低于1TB。 （4）硬盘：配置2块容量不低于1.2TB、2.5英寸SAS接口硬盘。机箱默认应支持安装不少于8个3.5英寸或2.5英寸硬盘。机箱最大可扩展至支持安装不少于12个3.5英寸或2.5英寸硬盘，并可兼容安装不少于4个NVMe硬盘。 （5）阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10; （6）PCIE扩展：支持不少于4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中至少2个为PCIe 5.0标准 （7）网口：板载不少于2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 （8）其他接口：提供不少于1个RJ45管理接口，后置不少于2个USB 3.0接口，前置不少于2个USB2.0接口，不少于1个VGA接口 （9）电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源 8.AI云脑（服务器及管理平台基础版） （1）机箱参数：2U规格，尺寸约L690*W485*H90MM（允许±3mm误差），满足标准机架安装要求，适配实训场地规范安装需求。 （2）▲通用计算服务器：兼容Intel架构平台及同级别架构平台，芯片组需满足Intel® C621及同级别性能（支持CPU、内存等硬件协同运行，适配教学实训场景）；配置不低于800W单电源（支持过压、过流、短路保护，适配服务器整机满负荷功耗）；（投标时须提供设备原厂彩页，或者满足该项要求的承诺书，或者第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （3）▲内存：不少于2条16G DDR4 RECC 2666MHz 内存或相当性能以上的内存，适配服务器稳定运行及教学实训算力需求（投标时须提供设备原厂彩页，或者满足该项要求的承诺书，或者第三方检测报告证明该功能参数。以上材料须加盖投标人公章，格式自拟。） （4）硬盘：≥2T 3.5寸 机械硬盘，保障实训数据存储安全稳定。 （5）网卡:≥板载2个RJ45千兆以太网LAN端口，适配实训场景下多设备数据传输需求。 （6）扩展插槽:≥5个 PCIe3.0 x16插槽，支持插槽拆分功能，满足多设备扩展需求，适配教学实训中各类外设接入场景 （7）预装并激活AI云脑软件（版本≥V1.0，支持私有化部署） （8）平台功能：支持报表大屏、工作台、数据分析、监测数据、事件流转、设备管理（含设备注册、设备配置）、平台管理（含部门管理、角色管理、用户管理、权限分配），满足教学实训全流程操作需求 （9）检测通道：支持≥8*2*10个检测通道接入，通道类型为以太网接入，兼容TCP/IP协议，支持实时数据接入，适配实训中多通道数据监测需求。 9、基础包 （1）系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 （2）系统基础信息管理：提供系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 （3）组织资源管理：支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （4）区域资源管理：支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； （5）人员信息管理：支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；支持人员基础信息自定义扩展； （6）卡片信息管理：支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； （7）车辆信息管理：支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； （8）设备信息管理：提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 （9）系统用户管理：支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；支持用户组权限分配；支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录； （10）核心参数配置：支持首页菜单自定义展示设置；支持所有设备统一校时；提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 （11）图上监控：以地图可视化模式为各类设备资源提供可视化展示及控制操作，在地图上可展示各类资源点的地理位置，通过接收资源点报警事件，实现报警信息可视化展示；支持地图配置能力，包含在线（高德）、离线GIS地图（高德、自定义）；支持资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警主机IO输出、消防设备；支持事件可视化监控能力，实时展示报警事件，支持历史报警事件查询；支持针对移动GPS设备的运行轨迹回放能力，如单兵设备。 （12）事件联动：提供系统报警事件接收、事件处理、事件联动、事件检索能力，提供场景化的事件联动应用（在“特定条件”下执行“特定动作”），报警事件产生时，可通过多种方式、多种联动场景提醒安保人员，保障报警事件通知的及时性，包括视频弹窗、视频上墙、录像联动、云台联动、短信联动、邮箱联动、IO联动、抓图联动、门禁反控联动等。 （13）事件联动管理：支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查；支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式；支持多种报警事件配置联动，包括不少于14种触发事件类型（视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和不少于21种事件联动动作配置；提供不少于7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景。 （14）事件检索管理：支持报警事件自定义时间存储；支持多种维度检索报警事件，包括区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度；支持事件详情查看，包括抓图、录像等；支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 10、视频监控包 （1）视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 （2）视频预览：支持视频实时预览，可实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启/关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制；支持智能规则展示（如热成像设备温度信息实时展示）；支持资源视图管理，以公有视图、私有视图两种类型，管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组；支持全景视频监控预览，适配球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。 （3）录像回放：支持录像计划管理（实时录像计划、录像回传计划）；支持录像回放，可实现多画面同步/异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 （4）图片监控：支持视频预览与图片实时监控模式切换，实现图片监控模式；支持图片查询回放（按监控点、时间段展示抓拍图片）；支持图片自动播放（播放速度可设置）；支持图片下载。 （5）视频上墙：支持电视墙场景管理（场景窗口配置、场景切换计划配置、轮巡计划管理）；支持上墙控制（场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制）。 （6）视频事件：支持视频事件布撤防，可按计划模版布防；事件类型包含移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 11、可视对讲管理包 （1）可视对讲应用通过接入多种可视对讲设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现身份识别、出入管控等智能应用；主要提供可视对讲权限管理应用、室内机视频权限管理应用、事件管理应用。 （2）可视对讲权限管理应用：支持按组织、人员维度配置门口机和围墙机权限；支持权限下发（卡片、指纹、人脸权限的增量下发及初始化下发）；支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；支持按门口机、围墙机、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 （7）呼叫对讲应用：支持门口机到室内机、门口机到管理机、室内机到管理机、室内机到室内机之间的呼叫对讲；支持设置多个管理机呼叫对讲的优先级。 （10）室内机视频查看应用：支持配置室内机视频权限，可分配小区公共监控点到室内机，供业主查看。 （12）可视对讲事件管理应用：支持配置平台接收到的事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件、设备事件、通话记录。 12、园区人员管控包 （1）人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动 识别，以提供人员管控服务的能力。 （2）支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划； （3）支持接收重点人员、陌生人、高频人员实时事件； （4）支持配置智能分析规则，实现智能分析服务器的事件上报； 13、入侵报警包 （1）入侵报警应用核心功能：基于前端防区探测器，实现园区范围内入侵行为或意外事件的迅速感知和处理，保障园区内部高效安全防范。 （2）子系统与防区管理：支持报警子系统管理（布防、撤防、消警控制）；支持防区管理（旁路、旁路恢复操作）。 （4）报警事件管理：支持实时入侵报警；支持历史入侵报警事件查询及导出。 14、考勤管理包 （1）考勤管理应用核心功能：包含考勤推送+出差业务、二次核验、业务异常检测；提供人员考勤管理服务，主要包括考勤点管理、考勤规则管理、出勤调整管理、考勤信息查询统计，默认包含≥5000人考勤授权数。 （2）考勤点统一管理应用：支持设置门禁点作为考勤点统一管理；支持扩展抓拍机点位、停车场出入口作为考勤点，实现人脸智能考勤、车辆进出智能考勤。 （6）排班管理应用：支持班组管理（为相同考勤规则的人员/组织设置班组）；支持班次管理（普通班、工时班、签到班）及自定义扩展考勤班次；支持假日管理（节假日不考勤）；支持普通排班（指定日期内单个班组+班次，可设假日）、高级模式排班（指定日期内一个班组多班次轮流排班，可设间隔天数和假日）；支持考勤结果实时计算或定时计算。 （14）出勤调整管理应用：支持按请假、调休、加班、补卡、调班类型进行出勤调整；支持调整原因自定义扩展；支持出勤调整单导出。 （18）考勤信息查询及统计应用：支持考勤结果（按不同班次）、考勤打卡记录、个人/组织出勤统计结果的查询及导出；支持针对异常考勤结果重新计算。 15、门禁管理包 （1）门禁管理应用核心功能：通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用；主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。 （2）门禁权限管理应用：支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；支持按人员特征属性生成人员分组（如证件类型、岗位等级、职称等）；支持权限增量下发、初始化下发；支持按时段配置门的常开常闭状态；支持按不同时段设置不同认证方式（如刷卡+人脸、刷卡+指纹）；支持首卡常开功能；支持特殊卡设置（行动不便人员卡、限制人员名单卡、胁迫卡、超级卡）；针对刷卡开门方式，卡片权限未同步到设备时，可通过中心平台完成权限认证开门；支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息；支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息。 （3）门禁事件管理应用：支持配置平台接收到的事件类型；支持配置事件保存时长；支持查询人员出入事件和设备事件。 （4）门禁状态查看及远程控制应用：支持查看门禁状态（开关状态、在离线状态）；支持对门禁点反控（开、关、常开、常闭）；支持远程呼叫应用（门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可接听、拒绝、开门）。 （5）人员出入记录实时展示应用：支持人员进出事件实时展示（含人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等），可全屏展示。 16、实训网孔板 根据设备安装需求，可适当增加可移动网孔版。 17、二层网管型千兆交换机（24口） （1）端口配置：≥24个10/100/1000Base-T以太网电口，≥4个1000Base-X以太网光口 （2）核心性能参数：交换容量：≥336 Gbps；包转发率：≥42 Mpps （3）VLAN支持：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN。 （4）网络安全与路由：支持ARP限速；支持IPv4/IPv6静态路由。 （5）访问控制与管理：支持双向ACL；支持Console口；支持SNMP V1/V2/V3；支持SSH、Telnet。 （6）标准机架高度：1U。 18、二层网管型千兆交换机（16口） （1）端口配置：≥16个10/100/1000Base-T以太网电口，≥4个1000Base-X以太网光口。 （2）核心性能参数：交换容量：≥336 Gbps；包转发率：≥30 Mpps。 （3）VLAN支持：支持基于端口的VLAN，支持基于MAC的VLAN。 （4）网络安全与路由：支持ARP限速；支持IPv4/IPv6静态路由。 （5）网络冗余与聚合：支持STP/RSTP/MSTP；支持链路聚合。 （6）访问控制与管理：支持双向ACL；支持SNMP V1/V2/V3；支持SSH、Telnet。 （7）标准机架高度：1U 19、LCD显示屏 （1）核心规格：≥55英寸，≤1.7mm拼缝，普亮液晶拼接屏；直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象；物理分辨率≥1920 × 1080。 （2）关键显示参数：视角可达≥178°，趋近于水平；运行稳定，不少于24小时持续工作；背光源类型：D-LED；物理拼缝：≤1.7 mm；物理拼缝公差：≤±0.8 mm；亮度：≥500 cd/m²；可视角：≥178°(水平)/178°(垂直)；对比度：1200 : 1。 （3）接口配置：音视频输入接口：至少1个HDMI ，至少1个 DVI , 至少1个USB ；控制接口：至少1个RS-232 IN，至少1个RS-232 OUT。 （4）电源与功耗：电源：100~240 VAC, 50/60 Hz；功耗：≤245 W；待机功耗：≤ 0.5 W。 （5）安装与外观：支持壁挂安装方式；多种拼接方式，能适应各种使用场所；采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；产品尺寸：≥1213.50 (W) mm × 684.50 (H) mm × 48.49 (D) mm；单块显示屏尺寸：≥55 inch。 （6）保护功能：实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。 20、壁挂支架 （1）核心规格：≥55英寸-气动前维护壁挂支架，适用规模适合5行10列以内的拼接规模；产品型号：≥55英寸-气动前维护壁挂支架；产品配置：仅壁挂支架，无更多配置。 （2） 核心功能：可前维护；快速安装；标配物料；支持现场扩容。 （3）材质与外观：材质：优质冷轧钢板，材料厚度T1.0-T5；颜色：黑色；表面处理：静电喷塑，涂层厚度≥60微米；弧度：0°。 21、解码服务器 （1）机架式解码服务器 （2）设备支持：≥4路HDMI输入，≥12路HDMI（2K）输出 （3）机箱规格：4U（12卡槽） （4）解码与输出性能：单屏支持最大数不少于32分割；输出分辨率： ≥1920*1080，支持：ONVIF、RTSP协议接入编解码，接入管理不限路数；解码单卡支持1路≥800 W，或2路≥500W，或4路≥200W，或16路D1，或32路D1，全25帧解码输出，支持可选回显；H.265压缩；分割：单屏支持1/4/6/8/9/10/12/14/16/25/32分割。 （5）核心功能：任意解码、编码、拼接、抓屏；云字幕：自定义字幕的颜色、大小、形状、及透明度调节等，实现字符叠加，并调整字体大小，设置字幕底图透明度，颜色显示不同模式，字幕可随意设置长、高、宽；字体大小最大支持≥360像素；跨网段：可以通过网络跨不同的网段接入进不同的网络信号；支持资源共享，所有的视频信号都转换为IP信号，汇聚到同一个局域网之内，即可理解为一台大型的视频矩阵，汇聚了不同区域的所有视频输入输出信号，使得任意区域都可从这个大型的视频矩阵内随意调取视频信号，实现相互传输相互获取。 （6）控制与维护：支持多种控制方式，支持网络、手机、平板、电脑、中控控制，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护；支持在任何等行等列的屏幕上进行任意：信号采集、分割、拼接、任意缩放、预案、高清回显、开字幕、字幕支持底图叠加。 22、视频线 （1）DS-1HD1PB ≥15米 黑色 23、LCD操作面板 （1）LCD操作面板，满足设备操作控制需求。 24、电视墙软件 （1）配置电视墙软件，适配电视墙场景管理、上墙控制等相关操作需求 九、系统能开展智慧城市安全管理与信息系统相关的主要实训项目： 1）综合布线系统（网线、光纤、电话线）实训安装、接线和调试 2）视频监控系统安装、接线与调试 3）入侵系统安装、接线与调试 4）对讲及室内安防系统安装、接线和调试 5）门禁系统安装、接线和调试； 6）智能家居系统安装、接线和调试； 7）智慧城市安全管理、运维相关实训 8）建筑智能化拓展项目. 建筑自动化虚拟仿真内容创作平台、虚拟仿真素材模型库; 套; 320,000; 1; 320,000; 一、节点数量：大于等于25节点 二、主要功能参数： 1.软件支持Windows，MacOS、Linux，麒麟OS等多种运行平台； 2.支持外部导入机械结构模型的零件拆装功能；可实现自由拆装和顺序拆装；顺序拆装时，关键步骤的操作对象支持高亮提示，零件可自动吸附归位； 3.软件需提供可编辑的考题系统。支持在虚拟场景中完成答题和考核的自动评分；支持批量导入题库内容，题目类型需支持选择题和判断题；支持设置考题分值、权重、考试时长、考核总分等关键参数，考试结束根据参数自动计算得分； 4.软件具备减面优化功能。可对场景网格进行轻量化处理，处理后模型基础形状保持不变，材质纹理正常显示，无明显的破面、漏面现象； 5.软件提供零编程的逻辑编辑工具； 6.软件提供多人协同项目模板及线上开发教程；模板内置角色预设；支持语音交流；支持PC、VR两种操作模式；支持虚拟自拍；支持模型材质编辑、部件移动及显隐、动画同步、爆炸展示、多媒体操作等协同展示； 7.支持多人协同插件，可创建多人协同节点、角色出生点和座位标识。插件具备连接服务器、创建房间、加入房间、语音、互动动作、部件操作、更改材质、相机快照、教学工具等基本协同操作； 8.支持模型爆炸展示功能，可实现机械结构的展开和还原，用户可自定义设置爆炸范围、爆炸模式、爆炸方向； ▲9.需为国产自主研发软件，知识产权归属清晰，无侵权纠纷；（须提供相关计算机软件著作权登记证书复印件并加盖投标人公章） 10.需提供元宇宙科技展馆 10.1提供不少于8种角色预设，支持多人语音交流； 10.2支持创建房间，并对房间名称、最大人数、房间密码等进行设置； 10.3支持PC、VR两种操作模式； 10.4支持虚拟自拍，支持切换摄像头，支持摄像头拉近、拉远效果，并支持保存已拍摄照片； 10.5支持对内置汽车部件模型进行材质编辑，支持颜色调节、材质切换，并支持房主进行材质重置； 10.6支持对内置汽车部件模型进行部件移动、部件显示与隐藏，并支持房主全部复位、全部显示； 10.7支持标注便签功能，支持便签移动，支持便签文字编辑与删除； 10.8支持3D画笔功能； 10.9支持网页浏览器，视频、PPT等多媒体资源播放； 10.10支持空间测量功能，能够在3D场景中测量两点之间的距离，并支持删除测量线； ▲11.提供丰富的成熟 VR 交互项目实施案例，案例需支持 VR 头盔、大屏等 VR 终端交互，案例需满足项目实际应用需求。（须提供满足该项要求的承诺书及产品截图，并加盖投标人公章，格式自拟） 12.软件支持 fbx、dae、obj、stl、3ds、gltf 等主流三维模型格式导入，gltf 格式导入时可完整兼容模型材质与动画数据 ▲13.软件内置丰富的商用资源素材库，包含足量预设粒子效果、模型预设、全景球素材、常用材质资源及带动画的虚拟人物资源，可满足项目创作需求。（须提供满足该项要求的承诺书及产品截图，并加盖投标人公章，格式自拟） 15.支持在三维场景内嵌视频播放器，兼容 mp4、mkv、avi、mov、wmv 等主流视频格式；可通过鼠标点击或 VR 手柄射线，无需额外连接即可直接触发视频播放控制操作 16.需支持在三维场景中内嵌幻灯片播放器，支持ppt、pptx格式的文件。 17.软件需提供路径指引功能。 18.软件需提供路径移动功能。 19.软件需支持构造实体几何功能。 20.软件兼具易用性与功能扩展性，支持键盘、鼠标、VR 手柄及空间触发器的拖拽式操作，支持自定义函数与变量设置。 21.软件支持脚本语言二次开发。 22.软件可独立运行，无需额外安装第三方辅助软件；模型导入、内容编辑、PC 端运行、VR 端运行全流程可在同一软件环境内完成。 23.软件需支持项目管理和项目模板管理功能。提供满足教学 / 创作需求的足量项目模板，并支持对每个项目模板进行详情查看、下载、自动检测在线更新、基于项目模板新建； 24.需支持资源版本管理，内置资源商城；需提供包含VR交互、自然环境、平面控件、辅助功能等辅助功能等多分类插件资源，支持插件详情查看、安装、在线版本检测与更新，已安装插件可在快捷创建面板中调用。 25.支持多人协同应用的快速创作，协同项目可实现实时数据同步；支持通过鼠标、键盘、空间触发器等方式，在零代码交互编辑器中实现多人协同逻辑触发。 ▲26.支持 VR 沉浸式大屏显示系统的内容开发与发布，兼容带视角追踪的 VR 眼镜立体显示模式，支持 VR 手柄交互操作。（须提供第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章或提供体现此功能的产品界面截图作并加盖投标人公章） 27.需为内容创作引擎配套虚拟仿真素材模型库平台一套并满足以下要求： 27.1.提供用户关键字查询、分类查询、模型文件格式查询等多种维度的查询方式，帮助用户快速的从众多模型中寻找到自己需要的素材。 27.2.模型素材格式涵盖Maya,3DsMax,SolidWorks,CATIA,Pro/E等主流3D制作软件。 27.3.素材库中模型文件数量不低于2.7万个（包含：家居、科技、角色人体、建筑、汽车、飞机、船舶、动植物、文体生活、军事等模型）。 27.4.支持查询模型相关属性（多边形面数、贴图、材质、动画、UV展开、绑定等信息）。 28.▲为满足采购人实战教学及产教融合项目需求，在本项目服务期内，供应商需为采购人提供至少4年连续合作支持，每年合作开展1个真实的资源开发合作项目，供学生实战学习。（须提供承诺书，并加盖投标人公章）. 建筑智能化消防工程实训一体化系统; 套; 89,560; 10; 895,600; - 技术参数 （1）外形：采用铝合金型材构架与网孔板墙面组合结构。 （2）平台网孔板采用模块化设计，优质镀锌钢板材质，表面开Φ3-6mm安装孔，孔间距不大于15mm*15mm。 （3）输入电源：AC220V±10% 50Hz，AC380V±10% 50Hz； （6）工作环境温度：-10℃～+50℃，相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m； （7）电力安全保护措施：具有接地保护、漏电保护、过载保护等功能，安全性符合相关的国家标准，涉及AC220V及以上电源电压部分均采用隐蔽工程，不引出接线段子，仅采用按钮或旋钮进行切换，进一步保障学生实训操作安全。 （8）线槽及线管敷设：，台架内部采用金属串线管，用于各设备、各系统间线缆敷设。 二、系统模块配置 系统由由防火卷帘门系统10套、火灾自动报警系统10套、气体灭火（模拟）系统10套、电气火灾监控系统10套、可燃气体系统10套、应急照明系统10套、建筑消防自动化虚拟仿真教学软件1套和消防控制中心实训系统1套组成。 1、防火卷帘门系统 （1）电源：DC24V； （2）采用指示灯、继电器设计，可以模拟防火卷帘门向上、停止、向下控制； （3）尺寸：定制 2、火灾自动报警系统 2.1、火灾报警控制器(64) （1）具备联动功能的小型化控制器，采用模块化设计 （2）报警信息分窗口显示，具有汉字注释，指示清晰； （3）现场调试支持控制器调试和PC机调试 （4）不少于30个直接手动操作总线制控制点，可直接控制现场设备，方便用户手动操作； （5）不少于6路可检线的直接输出控制，具有手、自动操作方式，用于控制消防泵、排烟机等重要设备； （6）最大可带不低于242个总线设备； （7）具有RS232、RS485通讯接口，可连接火灾显示盘、接入控制器网络。 2.2、隔离器 （1）工作电压：总线24V，允许范围：16V-28V； （2）负载能力：每个隔离器后最多可配接不少于32个设备； （3）有运行指示灯； 2.3、消火栓按钮 （1）工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V； （2）总线连接，电子编码，可重复使用 2.4、手动报警按钮 （1）工作电压：信号总线电压：24V，允许范围：16V～28V； （2）总线连接，电子编码，可重复使用. 2.5、火灾声光报警器 （1）工作电压：信号总线电压：DC24V，允许范围：16V～28V； （2）总线连接，电子编码，可重复使用 2.6、火灾显示盘 （1）工作电压：总线24V，范围16.5V～28.5V； （2）显示容量：不少于999条火警信息； （3）线制：两线制，不分极性； 2.7、感烟探测器 （1）工作电压：总线 24V，允许范围：16V～28V； （2）工作电流：监视电流≤0.3mA，报警电流≤1.0mA； （2）总线连接，电子编码 2.8、感温探测 （1）工作电压：总线24V； （2）报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； （3）编码方式：电子编码； 2.9、可燃气体探测器 （1）工作电压：电源电压：DC24V无极性，允许范围：DC16V～DC28V；总线电压：总线24V无极性，允许范围：16V～28V； （2）输出容量及控制方式：一组无源常开输出触点，容量≥3A 30VDC，可方便控制联动设备； 3、气体灭火（模拟）系统 3.1、气体灭火控制器 （1）工作电压：AC220V 50Hz （2）电池：12V 5Ah，2节 （3）控制输出：具有1路控制输出 3.2、紧急启停按钮 （1）工作电压：信号总线电压24V允许范围：16V～28V； （2）总线连接，电子编码，可重复使用 3.3、气体释放报警器 （1）工作电压：总线电压：DC24V，允许范围：16V～28V； （2）总线连接，电子编码，可重复使用 3.4、气体灭火模拟模块 （1）电源：DC24V； （2）可以模拟气灭系统的各类信号； 4、电气火灾监控系统 4.1、测温式电气火灾探测器 （1）探测器的温度报警调节范围内：不小于45℃~140℃范围内设置，调节精度不低于1℃； （2）探测器具备检测测温传感器与信号处理单元连接线的短路、断路故障； （3）通过电子编码器和电气火灾监控设备都可以实现地址编码和温度报警设定值的设置； （4）探测器和电气火灾监控设备采用无极性两线制连接，布线少、系统成本低； （5）探测器通讯采用专利数字化无损冲突技术和电子编码技术，报警响应快，调试简便； 4.2、组合式电气火灾探测器 （1）剩余电流传感器的灵敏度高，线性度好，运行可靠；报警设定值可以从200mA~1000mA间设置，调节精度为1mA； （2）探测器的温度报警设定值调节范围：45℃~140℃，调节精度不低于1℃； （3）探测器能检测电流传感器与信号处理单元连接线的短路、断路故障； 4.3、电气火灾监控设备 （1）主电：交流220V 电压变化范围-15%～＋10%； （2）备电：DC24V密封铅酸蓄电池； （3）液晶屏规格：320x240点，不小于5.4寸单色液晶； （4）电气火灾监控设备容量：具有不少于4路总线，每路总线可带不少于128个电气火灾探测器； （5）线制：电气火灾监控设备与漏电探测器采用无极性信号二总线连接。 5、可燃气体系统 5.1、可燃气体控制器 （1）工作电压：交流AC220V 50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； （2）功耗：监视状态功耗≤20W；最大功耗≤150W； （3）备用电源：2个DC12V/10Ah密封铅电池； （4）电池充电电流：0.8A～1.0A； （5）液晶屏规格：128×96点，可同屏显示不少于48个汉字； （6）DC24V输出：DC27V/6A，备电供电时输出电压跟随备电电压； （7）控制输出：≥2路，常开、常闭可设置，触点容量1A 24VDC； 5.2、可燃气体探测器 （1）工作电压：电源电压：DC24V无极性，允许范围DC16V～DC28V；总线电压：总线24V无极性，允许范围：16V～28V； （2）功耗：电源：正常监视功耗≤0.5W，报警状态功耗≤1W；总线：监视电流≤1mA，报警电流：≤2mA； （3）输出容量及控制方式：一组无源常开输出触点，容量≥3A 30VDC，可方便控制联动设备； 6、应急照明系统 6.1、应急照明控制器 （1）工作电压：AC220V 50Hz 0.025A； （2）主机配置：CPU：ARMM9 300MMHz或性能相当及以上的处理器，内存：≥64M，硬盘：8GB EMMC，操作系统：支持Linux3.1X及以上版本，备电：额定电压6.4V、额定容量 ≥6Ah； （3）显示屏：≥8 寸触摸显示屏。 6.2、应急照明集中电源 （1）工作电压：主电：交流AC220V/50 Hz，允许变化范围AC187V～AC264V/47 Hz～63Hz；备电：直流DC24V，允许变化范围DC21V～DC27.6V； （2）输出电压：DC36V （3）额定输出功率：总功率≤0.3KVA；每个回路输出功率≤150W； （4）应急转换效率：≥85%； （5）切换时间：0s； （6）输出回路数量：不少于4个； （7）壁挂安装方式，支持侧面进线和背面进线方式。 6.3、壁挂式照明指示灯 （1）额定电源电压：DC36V； （2）应急工作时间：不低于90min； （3）应急输出光通量：≥50lm； （4）光源名称和参数：LED，DC3.0V-DC3.2V； （5）主电功耗：不大于3W； （6）光源：类别：LED； （7）应急控制方式：集中控制型； （8）应急供电形式：集中电源型； （9）工作方式：非持续型。 7、虚拟仿真教学软件 7.1 结合行业规范，实现消防施工程场景仿真模拟及流程动态演示，集人机交互式操作的综合性应用仿真。 （1）具备操作提示； （2）具备宏观视角，可以了解整体布局； （3）具备智能判断操作，有语音提示及屏幕效果提示； （4）能模拟真实现场实景 （5）有互联网平台扩展功能 （6）具备3D资源库 （7）具备练习模式、考试模式。 （8）具备开放性和兼容性，要求能够支持与第三方系统进行数据对接。 （9）具备管理员、教师、学生等多种角色，数量不受限。不同角色，有不同的管理权限。 (10) 具备数据统计功能 7.2 学习模式 （1）学习模式以学生的知识目标培养为主，提供3D设备认知、实训指导书等相关学习附件内容；结合虚拟仿真综合教学云平台可进行资源的上传与删除，实现数字化资源的更新迭代。 （2）设备认知模块（3D资源库）技术指标 ①包括消防探测器、模块、报警器、火灾报警控制器等内容； ②具备3D设备模型、设备描述、功能参数等内容； ③3D模型可以任意360°旋转，可放大缩小； 7.3 练习模式 （1）练习模式应以学生的能力目标培养为主，学员可以进行设备安装、接线、调试等职业能力训练； （2）要求至少包含六大系统，分别是气体灭火系统安装调试、消防自动报警系统、消火栓系统安装调试、防排烟系统安装调试、防火卷帘门系统安装调试、自动喷水灭火系统安装调试，共计不少于28个仿真实训任务； （3）具备智能语音提示功能：任务场景具备提示框，可进行语音提示，获取任务内容； （4）具备地图定位导航功能：用户可根据实时定位地图查看自己所处场景位置，并且可以根据地图进行自动导航； （5）具备智能判断操作功能：系统可以自动判断用户操作内容，并给出语音提示； （6）具备设备安装功能：可以根据提示要求进行设备安装或组装工作； （7）具备设备.选型接线功能：可以选择正确的线缆进行设备线缆选接线操作； （8）具备系统联动调试功能：可以对消防相关系统进行联动调试，掌握系统运行情况； 7.4 考核模式 （1）考核模式应以验证学生学习情况为主，为学生仿真考核提供内容与技术支撑。每个训练任务均有具体考核评分标准考核项，每完成一考核项，则显示该项考核通过。 7.5 虚拟仿真综合教学平台 （1）平台概述：要求平台能对建筑消防自动化虚拟仿真教学软件进行集中管理，不限制使用点数，可实现远程实训。其功能应包括但不限于教务管理、学生管理、教学资源管理、考评管理、教师档案管理、预约管理、资产管理等教学功能和权限管理、页面配置、消息中心、个人中心、学习论坛等系统功能。 （2）平台系统功能 ①权限管理：管理员应能逐个添加用户或通过下载模板进行批量用户录入，同时支持一键导出用户信息形成表格文件，要求具备删除用户、修改角色、修改个人信息、初始化密码等功能。管理员应能通过输入角色标签和类型进行角色信息添加，支持修改角色标签和类型进行编辑，要求具备查看和更新角色权限以及删除角色。 ②页面配置：可自定义配置登录页logo、平台页logo及平台名称。 ③消息中心：管理员、教师和学生等多种角色均能查看通知信息，可一键标记已读。 ④个人中心：管理员、教师和学生均可修改个人信息和更改密码，可在页面展示用户名、姓名等用户个人信息。 ⑤学习论坛：可发帖互动，并能进行置顶、关注和删除论坛帖子等操作，可在页面展示所有已发布的帖子以及各帖子的浏览量。 ⑥数据统计：可对用户、班级、实验模块、实验任务、软件使用情况及用户操作行为等进行数据统计，采用多类型统计图展示软件资源下载、学生成绩等用户实时数据。管理员能通过筛选实验模式、考核名称、班级、教师及开始和结束时间来查询和对比成绩详情，教师可筛选实验模式、考核名称、班级及开始和结束时间来查询和对比成绩详情，具备一键重置功能。 （3）平台教学功能 ①教务管理：班级管理：管理员可添加和修改班级名称、班级状态、班级教师、课程名称、学生人数、开放时间等，可搜索班级、课程及教师名称。课程管理：管理员可修改和删除课程名称、课程图片、课程状态、课程系统状态、课程简介、授课目标等，可搜索课程名称、状态、专业类型、课程类型；排课管理：管理员可添加和修改班级名称、课程名称及考试期限，能直观显示每周排课信息日历，可搜索班级名称、课程名称。 ②学生管理：教师能分配、修改学生所在的班级，并以清单形式在页面展示所在班级学生信息；能对学生选择课程的申请进行审批和删除，便于学生多方面、跨专业学习，并以清单形式在页面展示申请详情，可搜索申请说明和筛选审核状态；能以班级为单位进行签到管理，对所在班级学生的状态进行记录、查看和删除数据统计；签到状态至少包含正常、迟到、请假、旷课四个状态，并以清单形式在页面展示签到详情，可搜索课程名称。 ③教学资源管理：可自主配置3D设备模型，并能上传、查看、修改、下载和删除本地文档、PDF、PPT、图片、视频等教学资源。学生可以查看所有课程清单，并可在申请仿真课程审核通过后远程访问文档、PDF、PPT、图片、视频、3D模型、课程实验软件。 ④考评管理 A.仿真任务管理：可在后台选择相应的虚拟仿真实验项目进行任务下发、查看、修改、删除，下发任务时可设置任务名称、实验任务、实验模式与任务完成期限，可选择单人或多人下发，由学生完成后提交，能够上传实验报告等附件内容，可一键导出成绩保存至本地，并以清单形式在页面展示任务详情，可搜索任务名称和实验任务。 B.理论题库管理：题库中至少包含单选题、多选题、判断题、填空题、问答题、案例分析题六个类型题目，教师能逐题进行添加、查看、修改和删除，或通过下载模板进行批量导入/导出/删除习题。并支持试卷管理、下发、批阅等功能。 ▲⑤信息管理：A.预约管理：可添加、查看、修改、暂停、删除预约信息，或通过下载模板进行批量录入和导出；可显示教室设备总数、实时预约设备数量、实时空闲设备数量、检修设备数量、报废设备数量等设备状态，并通过实验室、负责人、使用状态进行查询；可通过PC端、手机移动端进行实验室/教室预约，自动生成预约记录并可通过我的预约页面查看或取消预约，可在后台进行预约审批；B.教师档案管理：可添加、编辑与删除教师档案，或通过下载模板进行批量添加、编辑、删除与导出教师档案，并能查看、编辑和下载个人简历，上传个人证书并记录证书数量；以清单形式在页面展示教师档案信息，可搜索用户名/工号、姓名、所属学院和筛选性别；C.资产管理：可对相关资产进行登记，可添加资产并填写设备编号、设备名称、所在位置、采购时间、所属学院、设备类型、设备状态等资产属性，或通过下载模板进行批量的资产录入和资产导出；可展示资产信息，并进行查询；可按采购时间、所属学院、设备类型、设备状态、所在位置进行资产分布统计。（本功能须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章。） 8、消防控制中心实训系统 8.1 消防控制中心系统由火灾报警控制器、消防控制室图形显示装置、消防应急广播、广播功率放大器、扬声器、广播输入模块、智能总线制消防电话主机、总线制固定式消防电话分机组成。 8.2 城市智慧消防虚实一体化实训装置 （1）输入电压：AC220V±10% 50HZ （2）工作电压：DC12V、DC24V； （3）加工工艺：装置CNC加工工艺，表面拉丝处理； （4）支持真实编码器对虚拟仿真软件中的探测器（可编码感烟探测器、可编码感温探测器）、模块（输入模块、输入输出模块等）进行地址编码。 （5）支持实体跳线连接，仿真场景中的消防模块信号可以通过对应的端口由实体跳线连接至消防报警主机。 （6）支持使用真实隔离模块，通过隔离模块可以连接虚拟探测器模块进行短路隔离。 （7）基本功能 ①场景漫游：可以以第一人称视角在虚拟场景中漫游。 ②操作指引：可以查看简易操作指引。 ③具备区域切换功能：可通过楼层进行区域筛选，选择需要进入的实训场景。 ④具备多视角切换功能：可切换用户第一人称视角和第三人称视角，查看建筑物整体结构及局部位置。 ⑤具备录像功能：可将实训操作过程录制成视频文件，并保存到本地的指定位置。 （8）虚拟仿真总线设备：显示虚拟仿真总线设备，包括感温探测器、感烟探测器、输入输出模块、输入模块、手动警按钮、广播切换模块、消火栓按钮、声光警号。 ▲（9）隔离及配置功能：①具备故障隔离功能：可通过外部的隔离模块断开与虚拟仿真场景中设备的相应链路连接；②点位配置：可拖拽三维仿真场景中的总线设备至对应的硬件端口位置，并以点位表形式显示配置结果。（本功能须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲（10）孪生交互功能：①读码写码孪生交互：可通过硬件消防手持编码器对仿真总线设备进行地址码读取和写入，在点配置表中同步显示地址及端口号，并在消防报警主机中查询其编码信息；②多线联动孪生交互：可通过虚拟多线联动盘接口模块控制虚拟仿真场景中受控设备动作，并显示反馈动作。（本功能须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲（11）仿真火灾显示盘：可以读取消防火灾报警主机火警情况，进行火警显示。（本功能须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章。） ▲（12）模式切换：切换电气接线与仿真运行模式，在虚拟仿真场景中对电源箱、消防模块箱、电气控制柜进行电气接线；同步查看设备状态，并进行设备触发操作。（本功能须提供第三方检测机构出具的测试报告复印件，并加盖投标人公章。） （13）采用虚实结合模式，进行火灾触发、地址分配、火灾报警、消防联动等操作；消防各子系统场景中的探测器及模块可与消防报警主机通过总线连接起来。学生操作时需要先对虚拟场景内的探测器及模块进行编码，通过主机读虚拟取场景中探测器及模块的地址，联动设备可通过虚拟场景选配、绑定受控设备或反馈设备，并将信号通过通讯端口反馈回报警主机。 （14）虚拟仿真实训终端（工控机）：工业外观设计，CNC加工工艺，表面拉丝处理；工作电压：DC12V、DC24V；CPU：主频 1.5GHz及以上；内存：≥8G DDR3；硬盘：≥64G固态硬盘；显示：支持不小于IPS 21.5"嵌入式显示；通讯接口：≥2个USB 2.0，≥1个RS232，≥1个VGA，≥1个COM口，≥1个RJ45口。 （15）SuperIO信号处理模块：该模块是基于自主研发的协议转换板卡，其一端通过总线、多线及RS485与报警主机进行数据交互，另一端通过串口或以太网与运行虚拟仿真软件的管理电脑相连接，使消防虚拟仿真软件与报警主机等外部硬件进行信号通讯；支持多种通信接口：共计不少于27组通讯端口，其中22组为消防总线L+/L-端口，4组为多线联动控制端口，1组为RS485端口；模块安装于虚拟仿真实训终端的内部，其接线端子通过18P排线引到虚拟仿真实训终端的2mm端子上，使用2mm跳线和消防联动控制器的端子进行连接； （16）虚拟仿真实训终端系统软件：该系统软件运行在虚拟仿真实训终端后台，将SuperIO信号处理模块与应用软件连通，使信号可正常进行输送与反馈，是虚实结合一体化实训装置必不可缺少的中间件软件。 （17）火灾报警控制器（消防联动控制器）：安装回路卡最大数目：≥2个；负载最大容量：≥510个；联动盘直接手动控制开关数量：≥8路；手动总线联动控制输出数量：≥32个；显示：彩色LCD，320*480，背光式；控制器网络最大连接数量：≥255台。 （18）智能电子编码器：工作电压：DC3.6V～5.5V；静态电流：≤300μA；电流：≤50mA。 （19）隔离模块：工作电压：DC24V；动作电流：≤10.0mA；静态电流：≤2.0m。 9、可实现的实训项目 9.1基础实训项目 （1）火灾报警控制器的基本设置 （2）编码器的使用 （3）火灾显示盘的使用 （4）电源线的仿真电气接线方法 （5）消防模块箱的仿真电气接线方法 （6）电气控制柜的仿真电气接线方法 （7）火灾报警控制器的总线控制盘设置与调试 （8）火灾报警控制器的多线控制盘设置与调试 （9）火灾报警控制器自动控制设置与调试 （10）火灾报警控制器自动复合控制设置与调试 （11）非疏散通道上防火卷帘的联动控制设置与调试 （12）疏散通道上防火卷帘的联动控制设置与调试 （13）自动喷淋灭火系统的联动控制设置与调试 （14）消火栓系统联动控制设置与调试 （15）防烟系统联动控制设置与调试 9.2系统训练任务 （1）消防自动报警系统 （2）消防卷帘门系统 （3）消防喷淋灭火系统 （4）消火栓系统 （5）防排烟系统. PLC学习机; 套; 4,980; 20; 99,600; 一、功能要求： PLC选用市场主流产品，触摸屏，能完成以下实训： 1.PLC触摸屏软件的安装 2. PLC通讯设置实验 3.PLC程序下载实验 4.触摸屏通讯设置实验 5.触摸屏程序下载实验 6.PLC输入点位显示实验 7.PLC输出点位控制实验 8.启保停实验 9.触摸屏上设计按钮指示灯实验 10.触摸屏上设计数字输入数字显示实验 11.定时器实验 12.计数器实验 13.步进电机丝杆滑台移动定位控制实验 14.步进电机丝杆滑台回原点控制实验 15.温度检测控制实验 16.温度PID控制实验 17.触摸屏PLC控制变频器电机启动停止实验 18.PLC 学习机必须带有编程软件 19.技术支持质保期3 年。. 消防灭火系统安装与调试实训装置; 套; 210,000; 1; 210,000; 一、技术参数 （1）输入电源：三相四线～380V±10% 50Hz （2）装置容量：＜3kVA （3）外形尺寸：消防喷淋模型：2000mm×750mm×1810mm 模拟房间：2120mm×4020mm×2120mm （4）安全保护：具有漏电自动保护装置 二、组成 1、湿式自动喷水灭火系统 模型框架和水箱等主要部件全部使用不锈钢器件，保证不生锈、不易老化，模拟一层大楼喷淋灭火系统；模型系统包含喷淋水泵、湿式报警阀、水力警铃、延时器、压力开关、水流指示器、信号蝶阀、封闭式喷头、试验阀等，能模拟大楼内感温式消防喷淋灭火系统的典型结构。 2、火灾自动报警系统 包含火灾报警控制器（联动型）、感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、手动火灾报警按钮、消火栓报警按钮、火警讯响器、输入/输出模块、总线隔离器等器件，可完成火灾自动报警系统的安装，火灾自动报警系统的布线与各器件间的接线，各消防模块的编码设置，火灾自动报警系统功能调试等实验实训任务。 3、气体灭火系统 包含管网式七氟丙烷灭火装置、气体灭火控制器、感烟探测器、感温探测器、火灾探测器等，可完成气体灭火系统安装，气体灭火系统的布线与各器件间的接线，气体灭火系统调试等实验实训任务。 4、防火卷帘系统 包含消防卷帘门、防火卷帘控制器、感烟探测器、感温探测器、手动释放装置、防火卷帘控制开关等，可完成防火卷帘系统安装，火灾自动报警控制器（联动型）与防火卷帘控制器等器件之间的接线，编码设置，防火卷帘系统调试等实验实训任务。 5、应急照明与疏散指示系统 包含应急照明控制器、应急照明集中电源、单面双向指示灯、单面疏散口指示灯、单面安全出口指示灯、单面右向疏散指示灯、单面左向疏散指示灯、楼层指示灯、应急照明灯等，可完成应急照明与疏散指示系统安装，应急照明控制器、应急照明集中电源及应急照明配电箱的调试等实验实训任务。 6、电气火灾预警系统 包含电气火灾监控设备、输入/输出模块、组合式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、声光警报器等，可完成电气火灾预警系统的安装，火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、剩余电流火灾监控探测器及输入/输出模块的接线连接，电气火灾预警系统的调试等实验实训任务。 7、可燃气体探测报警系统 包含可燃气体报警控制器、输入/输出模块、可燃气体探测器、声光警报器等，可完成可燃气体报警系统安装，火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、探测器及输入/输出模块的接线连接，可燃气体探测报警系统的调试等实验实训任务。 8、配备常用工器具包：包含电动套丝机、操作台、多功能接线钳、管钳、活动扳手、压力表、真空表、编码器、供电线缆、控制线缆、信号线缆、万用表、兆欧表、米尺、螺丝刀、镀锌钢管、软管、套管、接线端子、割刀、尖嘴钳、线槽、声强计、秒表、火灾探测器功能试验器等 三、能实现的实训项目 1.湿式自动喷水灭火系统安装与调试 （1）湿式自动喷水灭火系统安装。 （2）消防水泵，自动喷水灭火系统水流指示器、压力开关、信号阀等各器件与火灾自动报警系统的接线。 （3）湿式自动喷水灭火系统运行调试。 2.火灾自动报警系统安装与调试 （1）火灾自动报警系统的安装。 （2）火灾自动报警系统的布线与各器件间的接线。 （3）各消防模块的编码设置。 （4）火灾自动报警系统功能调试。 3.气体灭火系统安装与调试 （1）气体灭火系统安装。 （2）气体灭火系统的布线与各器件间的接线。 （3）气体灭火系统调试。 4.防火卷帘系统安装与调试 （1）防火卷帘系统安装。 （2）火灾自动报警控制器（联动型）与防火卷帘控制器等器件之间的接线。 （3）编码设置。 （4）防火卷帘系统调试。 5.应急照明与疏散指示系统安装与调试 （1）应急照明与疏散指示系统安装。 （2）应急照明控制器、应急照明集中电源及应急照明配电箱的调试。 6.电气火灾预警系统安装与调试 （1）电气火灾预警系统的安装。 （2）火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、剩余电流火灾监控探测器及输入/输出模块的接线连接。 （3）电气火灾预警系统的调试。 7.可燃气体探测报警系统安装与调试 （1）可燃气体报警系统安装。 （2）火灾自动报警控制器（联动型）、声光警报器、探测器及输入/输出模块的接线连接。 （3）可燃气体探测报警系统的调试. 多媒体教学设备; 套; 27,900; 27,900; - 教学音响设备1套（有线话筒1个、无线话筒3个、音箱4个、功放1个等） （1）有线话筒 1）可拆卸麦克风 2）带1根音频线（USB接口）用于连接主机传输音频 3）1个USB接口，可使用适配器为充电座供电 4）频率响应范围：≤85 ~ ≥20000 Hz 5）最大声压级：≥110 dB (THD<3%) （2）无线话筒 1）红外麦克风采用四通道设计，红外线发射管≥8颗，麦克风接发射红外线波长≥870nm，符合IEC61603-7数字红外传输国际标准； 2）扩展性能强，具有3.5mm接口支持外部音频输入，与其它音频设备（如手机、领夹麦等）灵活组合； 3）内置PPT翻页功能与红光激光指示功能，与无线麦克风一体化设计，无线麦克风咪头与激光笔对立排列，老师可一边讲话同时使用激光笔； 4）红外麦克风内置电子锁锁孔，可搭配电子锁底座进行话筒安全管理； 5）红外波长：≥870nm； 6）麦克风类型：驻极体心形指向性； 7）内置可充电锂电池，锂电池容量≥2300mAh，不可拆卸，预防被盗，持续发言时间不小于7小时，支持micro USB充电或充电座充电。 （3）音箱 1）内置不少于4个3英寸全频扬声器单元 2）覆盖角度：水平方向不小于150°，垂直方向不小于30° 3）专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求 4）外壳为添加最大抗紫外线添加物的玻璃纤维ABS塑料 5）频率响应范围：优于75 Hz ~ 20k Hz（-10 dB） 6）灵敏度：≥ 90 dB（2.45 V@1 m） 7）功率：≥ 60 W（6 Ω） 8）最大声压级：≥ 107 dB （4）功放 1）采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境 2）具有3路RJ45网口，其中2路作为红外信号接口，1路作为接入平台实现远程管控 3）内置功放，具有4个扬声器接口，内置功放输出功率：60W×2 4）具有音频传输USB接口，可连接充电座有线麦克风并设置静默模式 5）信噪比（麦克风-主机）：≥ 90 dBA 6）集数字红外处理芯片及功率放大器于一体 7）总谐波失真（麦克风-主机）：≤0.05% 2.多功能讲台桌椅1套 （1）外形尺寸（长×宽×高）不小于1140mm×820mm×1000mm； （2）采用冷轧钢板，厚度不少于1.2mm，桌面耐磨无划痕； （3）盖门采取翻转方式，桌体下层内部采用标准机架设计，带层板； （4）采用分体式结构，上下两部分采用分体组装，结构稳固不摇晃。 （5）钢木结合材料一体成型，实木扶手，桌面木质耐划台面； （6）显示器安装位采用反转设计，显示器角度随意调节，可使视线和显示器接近垂直，可安装≥24寸显示器，关闭后所有设备都隐藏在讲台内； （7）环保等级：不低于E1级； （8）配套教师椅1把。 3.人脸识别门禁一体机及配件(门锁、电源)2套 （1）操作系统：支持Android操作系统 （2）屏幕规格：≥8英寸触摸屏，≥1280*800分辨率 （3）摄像头：不低于400W(RGB)+不低于200W(IR)高清双目摄像头、≥108°广角 （4）操作方式：触控屏幕 （5）认证方式：支持人脸、屏下刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证序列号）、密码、二维码（摄像头识别）等多种认证，可外接至少1个RS485读卡器 （6）人脸认证：设备采用深度学习算法和星光级图像传感器，无需白光补光，仍可在暗光或无光环境下稳定识别；识别距离：0.3~2.5m。人脸比对时间≤0.2s/人，人脸核验准确率≥99%，支持手机照片、视频防假，识别速度快，准确率高； （7）存储容量：本地支持≥50000个用户、≥50000人脸库、≥250000张卡 （8）通信方式：有线网络（10M/100M/1000M自适应以太网） （9）硬件接口：≥RJ45*2（1个网口、1个模拟信号输入）、≥RS485*2、≥电锁接口*2（其中1路预留）、≥开门按钮*1、≥门磁输入*2（其中1路预留）、消防报警输入*1 （10）安装方式：嵌入式预埋安装、壁挂明装、立式支架安装 （11）供电方式：DC 12V/2A （12）设备功耗：≤13W 4、多媒体网络软件1套 （1）支持 Windows 10/11 32位、64位专业版/教育版。 （2） 纯局域网运行，支持TCP/IP协议、跨网段及VLAN部署。 （3）单教师端支持并发管理≥50台学生终端，并发管理时无卡顿、无断连。 （4）支持≥1080P分辨率屏幕广播，音视频同步延迟≤200ms。 （5）核心功能：支持全屏/窗口/区域广播、语音对讲、分组教学、电子白板（支持画笔、橡皮擦、文本输入等编辑功能）、屏幕录制与回放；支持终端实时监看、远程控制（支持鼠标、键盘同步操作）、黑屏肃静、电子点名、举手抢答；支持文件批量分发、作业提交、远程开关机、重启。 （6）支持批量部署、自动上线、远程升级。 （7）提供正版软件授权. 桌椅; 批; 80,000; 1; 80,000; 1.桌椅满足≥50个工位（其中单工位10个，其余根据实训室空间设计，方便布局和布线），桌尺寸(宽*高):60*74cm，长度根据实训室空间定制； 2.框架为钢结构 3.表面平整，边缘平滑，无锐角和毛刺 4.桌具有机箱托架 5.桌面具有线孔 6.桌面下具有理线槽 7.桌子自带嵌入式网络面板及电源插座安装位置 8.学生实训座椅应与桌配套，并能令学生舒适地使用实训设备，承重≥120kg. 工作站主机; 台; 13,100; 51; 668,100; 处理器：≥I7-14700，2.1GHz 20 核； 主板：相当于或优于Intel芯片组。 内存：≥32G DDR4 内存：≥4个内存插槽; 硬盘: ≥1T SSD M.2固态硬盘, 支持硬盘扩展; 显卡：≥5060独立显卡8GB ； 电源：标配≥750W 92% 能效电源: 接口：前置：≥4个USB-A 3.0端口；后置：≥3个USB-A 3.0端口； 包含机房网络同传和系统还原软件、防毒卡。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东政通招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指东莞职业技术学院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取，按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 60分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东政通招标有限公司代收。具体操作要求详见广东政通招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东政通招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东政通招标有限公司，到账情况以开标时广东政通招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：杨先生

电话：0769-22881803

传真：0769-22881803

邮箱：471539976@qq.com

地址：东莞市南城街道鸿福路199号（市民服务中心北门）410室

邮编：523000

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：东莞市财政局政府采购监管科

地 址：东莞市南城区鸿福路99号行政办事中心主楼12楼28室

电 话：0769-22831025、0769-22830161

邮 编：523000

传 真：-

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(智慧城市安全管理与信息系统创新工坊)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东政通招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东政通招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）本国产品标准的适用范围。本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）准确界定产品在中国境内生产。本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）对本国产品的支持政策。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）认真审查有关证明文件。采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

#### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 4.价格扣除相关要求

采购包1（智慧城市安全管理与信息系统创新工坊）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（智慧城市安全管理与信息系统创新工坊）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 投标（响应）文件中提供《资格条件承诺函》，可参考公告附件格式。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（智慧城市安全管理与信息系统创新工坊）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 已按规定格式编制及盖章、签署，投标有效期满足招标文件要求。 |
| 2 | 法定代表人证明书及授权委托书 | 已经盖章、签署，授权有效期。 |
| 3 | 投标文件内容、签署、盖章 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求盖章、签署。 |
| 4 | 投标报价 | 投标人的投标报价无超出项目预算金额。 |
| 5 | 商务审查 | 商务条款满足招标文件要求。 |
| 6 | 技术审查 | 技术条款满足招标文件要求。 |
| 7 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 8 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |
| 9 | 异常低价审查 | 异常低价审查，在评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（30分钟内）提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。如果投标（响应）供应商提供的书面说明、证明材料能证明其报价合理性的，评审结果为通过。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(智慧城市安全管理与信息系统创新工坊):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分55.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 产品技术参数响应情况 (26.0分) | 根据投标人对采购需求书带“▲”号条款响应情况进行评分，每有一项负偏离/无响应扣除1分，扣完为止。 注： （1）如采购需求书要求提供证明资料的，则投标文件中须提供对应产品参数的证明资料，加盖投标人公章，投标人对所提供资料的真实性负责。 （2）如采购需求书未要求提供证明资料的，则投标文件中须提供所投产品彩页原件或原厂商的官方技术白皮书或原厂商针对本项目所作的技术参数说明等详细技术资料加盖投标人公章。投标人对所提供资料的真实性负责。 （3）投标人需在《技术和服务要求响应表》中列出实际响应的具体页码，并在响应文件的对应处做明显标记，如提供页码不详细或未做标记，导致评审过程中无法找到响应内容，视为不响应扣分。 |
|  |  | 项目实施方案 (8.0分) | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于项目总体计划、项目总体进度以及服务承诺等）进行综合评审： 项目实施方案合理、可行、保障性高的，方案的详尽性、实用性、专业性强的，得8分； 项目实施方案较合理、较可行、保障性较高的，方案的较详尽、专业性较强的，得5分； 项目实施方案基本合理、基本可行、保障性一般的，方案的基本详尽、专业性一般的，得3分； 项目实施方案不合理性、不可行性、保障性差的，方案的详尽性、实用性、专业性较差的，得1分； 未提供实施方案不得分。 |
|  |  | 供货方案 (8.0分) | 根据投标人拟定供货方案（包括但不限于供货期，供货流程，包装运输方案等）的完整性、可行性、合理性进行综合评审： 供货方案详细具体，可行性、合理性强，得8分； 供货方案较详细，可行性、合理性较强，得5分； 供货方案基本完整，可行性、合理性一般，得3分； 供货方案不具体，可行性、合理性差，得1分； 未提供供货方案不得分。 |
|  |  | 质量保证措施 (8.0分) | 根据投标人所拟定的质量保障措施方案（包括但不限于质量目标、质量控制及检验措施等）进行综合评审： 质量目标非常明确科学合理，施工质量的控制非常详细，检验措施非常可行，得8分； 质量目标较明确合理，施工质量的控制较详细，检验措施较可行，得5分； 质量目标基本明确合理，施工质量的控制措施基本符合要求，检验措施基本可行的，得3分； 质量目标不够明确，施工质量的控制不够详细，检验措施可行度不高的，得1分； 未提供质量保证措施不得分。 |
|  |  | 培训方案 (5.0分) | 根据投标人拟定的培训方案的完整性、可行性、合理性进行综合评审： 培训方案详细、针对性强、内容清晰、安排科学、可行性强，得5分； 培训方案较详细、针对性较强、内容较清晰、安排科学、可行性较强，得3分； 培训方案基本完整、针对性一般、内容清晰度一般、安排欠佳、可行性一般，得2分； 培训方案不具体、针对性差、不清晰、安排不合理、可行性较差，得1分； 未提供培训方案不得分。 |
| 商务部分 |  | 管理体系认证 (3.0分) | 投标人通过以下管理体系认证： 1.质量管理体系认证证书，得1分； 2.环境管理体系认证证书，得1分； 3.职业健康安全管理体系认证证书，得1分。 注：须同时提供以上证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图加盖投标人公章，失效、撤销或暂停的对应证书项不得分。因企业成立时间不足，导致未能取得相关认证，但提供相关认证书面说明的，可获得对应证书的分值。 |
|  |  | 投标人业绩 (5.0分) | 投标人具有教学设备（或实训室设备或信息化系统设备）类项目业绩的，每提供一个得1分，最高得5分。 注：须提供合同复印件复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (7.0分) | 根据投标人的售后服务方案内容完整、实用、可行等方面进行评分： 售后服务方案内容完整、实用、可行，得7分； 售后服务方案内容较完整、实用、可行，得4分； 售后服务方案内容基本完整、可行，得2分； 售后服务方案内容不完整或不可行的，得1分； 未提供售后服务方案，得0分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

东莞职业技术学院

采

购

项

目

合

同

项目名称：

采购编号：

供货方：

合同编号：

合同签订日期：

甲方：东莞职业技术学院

乙方：

甲方以招标方式确定乙方为东莞职业技术学院   （招标编号：   ）的中标人，根据招标文件、投标文件，依据《中华人民共和国民法典》，结合项目实际，经双方协商，签订本合同。

一、产品及服务：

1. 乙方提供整个项目货物（详见合同附件设备明细表）。

2. 乙方按其投标或报价文件提供的设备、机械和/或其他材料，数量及技术性能必须满足招标文件或询价文件的各项要求。

3. 乙方提供的安装、调试、人员培训、技术援助等服务不得低于投标或报价文件承诺的标准。

4. 乙方负责办理所有货物的进口及商检手续（国.产设备无需办理）。

5. 所有货物及一切必需的辅材，均需上门交货、安装、调试，均需提供包修、包退、包换等售后服务。

6. 验收后30天内，出现质量问题的设备可无条件更换或退货（乙方退回该设备的货款给甲方）。

7. 乙方须为相关设备提供现场培训，并为甲方培训1-3名的技术维护人员，期间涉及的费用由乙方承担。

二、价格：

本合同价款总额为：RMB￥    元（大写人民币    ）。

1. 以上价格为现场交货价，包人工、包材料、包工期、包质量、包安全、包验收合格、包培训，按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本项目造价内，由乙方向税收部门支付。

2. 在合同执行期间，材料市场价格出现变化，由此引发的费用，由乙方自行承担，甲方一概不再支付相关费用。

三、付款结算方式、履约担保：

1. 甲方通过以下方式以人民币为结算币种支付合同款项给乙方：

支付比例100%,本合同的每笔款项均以银行转账方式支付，供应商凭：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）付款申请报告（加盖采购人公章）；（4）中标通知书，按以下程序付款： 1.付款方式：中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）验收报告（预付款及进度款除外）。

支付期次如下：1期：支付比例30%（即人民币：           元）,合同签订后，中标人向采购人请款及提供等额有效发票，采购人收到前述材料后10个工作日内向中标人支付合同总价的30%； 2期：支付比例40%（即人民币：     元）,合同签订后，中标人制定有效的工作计划方案，主要设备到货并经采购人确认后，中标人向采购人请款及提供等额有效发票，采购人收到前述材料后10个工作日内向中标人支付至合同总价的40%； 3期：支付比例30%（即人民币：      元）,经采购人最终验收合格并办理完全部验收手续，中标人向采购人请款并提供等额有效发票，采购人收到前述材料后10个工作日内支付合同全部尾款。 2、付款前，乙方应向甲方提交请款申请及所需的材料和等额发票。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。 3、本合同的经费由政府拨款，如因政策或政府采购付款流程影响，导致拨款未能及时到位，甲方不承担逾期付款责任，且乙方不得以此为由而不履行本合同约定的义务。否则，甲方有权追究乙方的违约责任。

如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。3. 合同签订前，乙方需按合同总价的5%交付履约保证金（即人民币：       元）给甲方，且应在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：项目编号。履约保证金在项目验收合格无质量问题，乙方向甲方提交退回履约保证金的申请、履约保证金汇款凭证复印件、合同、项目验收报告原件、中标通知书复印件，前往甲方办理履约保证金退还手续，甲方于30个工作日内不计利息退还给乙方。

四、交货期、质保期：

1. 合同签订日起    个日历日内完成项目供货、安装、调试。甲方根据整体工程进度的情况，有权提出对部分设备或全部设备提前或延迟交货，但应在前述交货期前5天告知乙方。

2．质保期   年，质保期自验收合格之日起计算。在质保期内，更新资源及设备维修所需费用由乙方承担。

五、产品的质量保证和权利担保：

1. 乙方保证所提供货物均为全新的未使用过的，并完全符合甲方招标文件要求及乙方投标文件承诺的质量、规格标准。

2. 乙方提供的货物与装箱清单一致。

3. 乙方提供的货物必须保证通过竣工验收。

4. 乙方保证，甲方在使用本合同项下设备时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

5. 在项目最终验收合格之日起     年的免费质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷或其他影响设备正常运转的故障负责。设备出现严重缺陷乙方应予以退换，相关费用乙方承担。免费质保期自甲方在货物质量最终验收单上签字之日起计算，保修费用已计入总价。免费质保期内，所有服务由乙方上门进行，不得收取任何费用。免费质保期满后终身维护，免费质保期后，零配件只收取成本费。

六、技术资料：乙方需将甲方在使用和维护设备过程中所需的技术资料在供货时交给甲方，有关完工资料的收集和整理由乙方负责，甲方予以配合。

七、设备包装：

1. 由乙方提供符合本合同项下设备运输的必要包装方式，防潮物品箱内提供防潮遮盖物，箱外有明显的起吊及其他招标文件要求的标志，如果甲方要求箱外加刷其他标志，应于合同签订时通知乙方，包装物不予回收。

2. 包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则可能导致的延误由乙方承担违约责任。

八、运输、交货地点和保险：

1. 乙方在下列地址交货：

收货单位：东莞职业技术学院       邮编：523808

收货地址：（卸货交货地点由甲方根据工程情况指定）。

甲方联系人：          联系电话：

甲方项目负责人：      联系电话：

乙方联系人：        联系电话：

2. 乙方应当购买运输保险并承担运输风险。

3. 乙方负责将设备卸至甲方指定地点，费用由乙方承担。

九、货物验收：

1. 验收工作由甲方（或甲方指定的单位）组织。

2. 在验收时，乙方应向甲方提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料。

3. 由甲方对货物的质量、规格、数量和运行状况及其他进行检验。如发现质量、规格、数量和运行状况等任何一项与招标采购要求规定不符，甲方有权拒绝验收。

十、产品的保管：

产品运抵现场后至进场安装前，甲方负责或指定设备安装施工单位保管，乙方予以配合，保管条件及方案由乙方指导和确认。

十一、设备的安装调试及培训：

1. 乙方应在交货期前对设备进行安装和调试，对设备所要求的各项指标进行测试，保证通过竣工验收。

2. 培训服务要求：

2.1.乙方所提供的培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

2.2.乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写或提供中文译本。

十二、售后服务：

1. 乙方负责设备质量保证期内的正常使用，承担技术支持。在合同规定的质保期内，如有故障设备故障报修的响应时间：提供7×24服务；接到报修电话半小时内作出响应、24小时内处理故障。

2. 保修期内非甲方的人为原因而出现产品质量问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

3. 下列情况乙方不负责免费保修：

3.1.甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物故障损坏。

3.2.擅自改装货物。

3.3.各种人为因素或非抗力因素造成的损坏。

4. 所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方或原厂派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。

5. 乙方负责整个系统运行的稳定性，负责免费更换故障部件。

6. 乙方将于验收后向用户提供设备接线与安装图、设备使用手册与设备维修保养手册等。

7. 因货物的质量问题而发生争议，由广东省或东莞市质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，乙方并行承担相关责任和义务。

8. 保修期后设备维护服务：

8.1.质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

8.2.质保期满后，乙方仍有责任保障机器正常运作，如需维修，乙方将（参考当时的市场价格）按优惠价格提供用户所需零配件。

8.3.遇设备（或配件）即将停产，乙方有义务提前通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件。

十三、违约责任：

1. 合同生效后，乙方不能交货或不能依约提供技术服务或单方中止合同，则乙方按合同总价的10％支付违约金给甲方；如因乙方原因导致延迟交货，每逾期一天乙方则按合同总价的万分之五支付违约金给甲方；如逾期超过60天，甲方有权终止合同并追究乙方责任（包含由此造成的一切损失）。如因乙方技术服务原因导致设备安装调试及竣工验收延迟，则乙方按合同总价的5％向甲方支付违约金。

2. 由于不可抗力因素（指火灾、地震、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府机关所出具的不可抗力因素证明。

3. 在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方书面另有要求，乙方应尽可能减少损失，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履约，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

4. 在合同执行过程中，乙方所供货物质量不符合合同要求或国家与行业标准，甲方有权单方面中止合同，因此造成的所有损失由乙方承担，同时按合同总价的10％支付违约金给甲方。

5. 因甲方原因导致乙方无法正常交货，甲方需以书面形式提前通知乙方，因此导致的交货延期责任，乙方不需承担。

6. 合同生效后，甲方单方中止合同，甲方需支付乙方已经交货设备的总价，同时按合同总价的10％支付违约金给乙方。

7. 甲方原因导致延迟付款，每逾期一天甲方则按合同总价的万分之五支付违约金给乙方。

十四、争议解决：

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均可将争议提交合同履行地的法院进行裁决。

十五、合同构成

下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

本合同协议书；

中标通知书；

招标文件及附件；

投标文件及附件；

经双方协商一致达成的补充协议。

- 本合同一式五份，甲方执两份、乙方执两份、政府采购相关监管单位执一份。在双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。

甲方：东莞职业技术学院

甲方代表人：

签订日期：

地址：东莞市松山湖区大学路3号

邮编：523808

电话：

乙方：

乙方代表人：

签订日期：

地址：

邮编：

电话：

开户银行：

帐户名称：

开户帐号：

合同附件：设备明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及原产地 | 制造商 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | ￥ 元（人民币 整） |  |  |  |  |  |  |

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：441901-2026-01052

#### 采购项目编号：441901-2026-01052

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、投标保证金

九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

十、资格性审查要求的其他资质证明文件

十一、承诺函

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业

十四、残疾人福利性单位声明函

十五、联合体共同投标协议书

十六、投标人业绩情况表

十七、技术和服务要求响应表

十八、商务条件响应表

十九、履约进度计划表

二十、各类证明材料

二十一、采购代理服务费支付承诺书

二十二、需要采购人提供的附加条件

二十三、询问函、质疑函、投诉书格式

二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十五、政府采购投标（响应）担保函

二十六、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东政通招标有限公司

你方组织的“智慧城市安全管理与信息系统创新工坊”项目的招标[采购项目编号为：441901-2026-01052]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“智慧城市安全管理与信息系统创新工坊”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）

2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

附件1

#### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

#### 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 （产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。 （产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。 （产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3. ……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： __________________

日期： ______ 年 ______ 月 ______ 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

#### 关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：__________________

日期：______ 年 ______ 月 ______ 日

附件4

#### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。

2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东政通招标有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“智慧城市安全管理与信息系统创新工坊”项目采购[采购项目编号为441901-2026-01052]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式九：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式十：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：东莞职业技术学院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十七：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十一：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东政通招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的智慧城市安全管理与信息系统创新工坊招标中获中标（采购项目编号：441901-2026-01052），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东政通招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东政通招标有限公司

我单位已登记并准备参与“智慧城市安全管理与信息系统创新工坊”项目（采购项目编号：441901-2026-01052 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十六：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日